Exemple de réglage (Physcope) :

µ §

Dessinez sur le dessus du boîtier de la girouette une flèche qui devra être orientée vers le Nord lorsque vous mettrez le capteur en service.

En vous servant de la fonction "Commentaires", placez à l'écran des repères pour les huit directions possibles.

Lorsqu'il y a peu de vent, voire pas de vent du tout, la direction indiquée par la girouette peut être des plus fantaisiste. Par exemple, dans l'enregistrement ci-dessous fait en même temps que les enregistrements "LUMIERE" et "VITESSE"  présentés aux pages précédentes, on constate que la girouette prend des directions erratiques lorsqu'il n'y a pas de vent. Après enquête, ce fonctionnement étrange parait dû à deux causes :

- les deux balais étaient trop proches et parfois ne touchaient aucun des secteurs conducteurs (cela explique les pointes au dessus de 0,8 V)

- la girouette était placée sur une petite butte devant ma salle de classe, à proximité de la clôture du collège. Toutes les voitures qui passaient dans la rue proche de cette clôture provoquaient un déplacement d'air suffisant pour faire tourner la girouette. En cas de vent, même modéré, la direction apparait sur l'enregistrement (partie droite, direction E / NE).

4 - Température

Le capteur retenu est une sonde platine PT 1000. les caractéristiques données par le vendeur sont les suivantes :

Gamme de température : -70° à 600° C

Coefficient de température : 0,00385

Classe de tolérance : ± 0,6 %

Il s'agit donc d'un élément dont la résistance est donnée par la relation R = 1000 (1 + q x 0,00385)

( q = température en degrés Celsius)

Pour obtenir une tension proportionnelle à cette résistance, il suffit d'utiliser un montage délivrant une intensité constante, comme pour le capteur de direction.

Les relations  Ic = 1 / Re et Re = 1 / Ic  restent valables. Si l'on règle Ic à 2,6 mA, on obtiendra :

R0 = 1000 W 						U0 = 2,6 V

R100 = 1000 + 100 x 3,85 = 1385 W			U100 = 3,6 V

La résistance Re sera constituée d'une résistance variable de 1000 W , (R ajust), Re1 sera remplacé par un shunt.

C2 peut être omis (étude de variations rapides de température) ou prendre une valeur de 10 à 100 microfarads si l'on veut lisser des phénomènes transitoires.

Le circuit imprimé est le même que pour le capteur de direction.

La présence du régulateur permet l'alimentation à partir d'une pile de 9 Volts ou à partir d'une alim de labo 12 à 15 V.

La sonde sera fixée à l'aide d'une colle à deux composants à l'extrémité d'un tube métallique de diamètre extérieur 5 mm (voir construction de la girouette) et reliée au montage par un fil blindé 1 conducteur. Attention à bien isoler les soudures entre la sonde et le fil blindé (gaine thermo-retractable par exemple) pour éviter les courts-circuits avec le tube. Il peut être intéressant de couper ce fil à proximité de l'extremité du tube et de raccorder les deux morceaux à l'aide de deux prises (CINCH). Cela permettra de réaliser une liaison courte (environ 1 m) pour les expériences type chauffage de l'eau, changement d'état, ... ou, par l'intermédiaire d'une rallonge construite avec le même fil et les mêmes prises, une liaison longue (10 m ou plus) pour les relevés de température extérieure.

µ §

Etalonnage :

1 - Sommaire

Relier le montage à la carte d'acquisition (amplification 1, décalage 0), placer la sonde et un thermomètre dans un récipient contenant de l'eau froide. Mettre l'ordinateur en acquisition rapide (0,1 s , 100 points, répéter).

Lire la température, calculer la tension théorique correspondante

U = R x I = 1000 (1 + q x 0,00385) x 2,6 x 10-3  = 2,6 x 10-3 x (1000 + q x 3,85) et régler la résistance ajustable pour obtenir cette tension à l'affichage. Si cette première méthode vous semble suffisante, il suffira de régler le logiciel en conséquence : U0 = 2,6 V	U100 = 3,6 V

Exemple pour Physcope : Ampli = 100, décalage = -260 ( = -100 x U0 ), échelle [-20 ; +50] pour une étude de la température ambiante, [-20 ; +110] pour l'étude des changements d'état de l'eau.

2 - Evolué

Après cette première phase, placer la sonde et le thermomètre dans de l'eau chaude. Lire la deuxième température, la deuxième tension, et calculer à partir de ces deux points la pente et le décalage à l'origine

Pente  p = (U2 - U1) / (q2 - q1) en V /d°C. Réglage d'amplification pour Physcope = 1 / p

Décalage à l'origine (tension pour q1 = 0 °C) : U0 = U1- p x q1. Décalage pour Physcope = U0 / p

Exemple de réglage (Physcope) pour une saisie sur une semaine :

µ §

Résultat de la saisie :

Pour mieux mettre en évidence la variation diurne de la température, on peut combiner l'affichage de la température et de la lumière :

On pourra aussi mettre en évidence des corrélation des deux courbes sur des phénomènes particuliers : exemple, samedi en fin de matinée, passage nuageux important avec faible pluie (voir courbe de luminosité) entraînant une baisse importante de température.

Nota :

En cas de relevé de la température extérieure, il faudra placer le capteur à l'abris des rayons solaires directs (abri météo ou protection réalisée à partir d'un bidon en plastique blanc ouvert en bas et muni de trous d'aération en haut :

Autres expériences possibles avec ce capteur :

De nombreuses expériences mettant en oeuvre un enregistrement de température peuvent être réalisées avec ce capteur.

En particulier, les manipulations décrites par Gérard LERICHE dans le livret

P.C.A.O.

Physique Chimie Assistée par Ordinateur

au collège

- Etude de la congélation de l'eau

- Etude de la fusion de la glace

- Changements d'états de l'eau au cours du chauffage

sont réalisables, ainsi que beaucoup d'autres (étude de la température au cours de la distillation d'un mélange eau/alcool, ...).

Vous pouvez vous procurer gratuitement ce livret en le téléchargeant sur INTERNET

Adresse INTERNET :

http://www.labomath.univ-orleans.fr/irem/telech.html

5 - Pression - Mano-baromètre

Principe :

Le montage utilise un capteur piezo-résistif Motorola MPX2200 AP et deux CI  LM324

MPX 2200 AP						LM 324

- Tension d'alimentation : 10 V [broches 1 et 3]			Quadruple ampli opérationnel

- Gamme de mesures : 0 - 2000 hPa					Alimentation simple 0 - 3 à 30 V

- Tension de sortie : 0 - 40 mV (± 1,5 mV) [broches 2 et 4]

- Compensé en température

Le montage :

A partir d'une tension d'alimentation de 12 à 15 V, on fabrique la tension nécessaire au capteur (10 V) par l'intermédiaire d'un régulateur 7810. Le condensateur de 10 mF améliore la stabilité de la tension d'alimentation, la DEL et sa résistance de protection sert de voyant d'alimentation.

La tension de sortie du capteur est trop faible pour une utilisation directe, et de plus il n'y a pas de référence à 0V.

les deux premiers AOP (AOP1 et AOP2) amplifient les tensions récupérées aux broches 2 et 4 (par rapport à 0 V), AOP3 monté en amplificateur de différence réalise la soustraction des deux tensions (mise en référence à 0 V) et continue l'amplification. Le coefficient total d'amplification sera réglé en jouant sur P1 de manière à obtenir en sortie de AOP3 une tension de 2 V pour une pression de 1000 hPa.

AOP4, associé à P2 et à la résistance de 10 kW montée en série avec ce dernier permet d'obtenir une tension de 1,8 V. AOP5 permet de soustraire cette tension de 1,8 V à la tension de sortie de AOP3 et d'amplifier la différence d'un facteur 10.

L'inverseur permettra de choisir d'utiliser la tension issue d'AOP3 (position U1) lorsque l'on veut travailler sur la gamme 0 - 2000 hPa, par exemple pour étudier PV= cte, ou la différence amplifiée (position U2) pour la gamme 900 - 1100 hPa utile pour un suivi fin de la pression atmosphérique.

AOP6, AOP7, AOP8 sont utilisés en suiveurs de tension pour éviter les perturbations en cas d'utilisation sur un module à trop faible impédance d'entrée.

La tension finale sera envoyée sur la carte d'acquisition par l'intermédiaire d'AOP8 (sortie 0 - 4 V), P3 et ses 2 résistances associées de 100 kW permettent de diviser par deux cette tension (sortie 0 - 2 V) pour affichage direct sur voltmètre.