Réalisation :

Circuit imprimé (l'échelle de gauche est graduée en 1/10 de pouces)

Schéma d'implantation des composants

Alimentation :

Le montage peut être alimenté à partir d'une alimentation de labo 12 à 15 V. Si vous souhaitez pouvoir utiliser l'appareil de façon autonome sur des relevés de courte durée (par exemple étude des différences de pression d'un étage à l'autre, avec sortie sur voltmètre), vous pouvez prévoir une alimentation sur piles. Dans ce cas, pour que la tension d'alimentation du capteur de pression ne chute pas en dessous de 10 V dès que les piles sont un peu usées, il faut alimenter le montage en 13,5 V par 3 piles de 4,5 V en série ou 9 piles de 1,5 V (un coupleur 12 V [8 piles] + 1 pile sur support individuel).

On peut remplacer l'interrupteur Marche / Arrêt et l'inverseur ( 0 - 2000 hPa ou 900 - 1100 hPa) par un composant unique : un selecteur 3 circuits 4 positions (3 seulement sont utilisées).

Etalonnage :

1 - Après avoir réalisé le circuit, téléphonez au centre de Météo-France le plus proche de chez vous pour connaître la pression atmosphérique du moment. Demandez aussi l'altitude de ce centre. Calculez la pression à votre altitude à l'aide de la Loi de Laplace (simplifiée) :

Z = 18405 log ( P/P')			P = P’ x 10 (Z/18405)

Z = Différence d'altitude entre deux points (en mètres)

P, P' = Pressions atmosphériques aux deux points étudiés

Soit P la pression à votre altitude, exprimée en hPa

2 - Réglez P1 de manière à obtenir U1 (sortie de AOP3) en mV = 2 x P

3 - Réglez P2 de manière à obtenir 1,8 V en sortie de AOP4 (point 1,8 V sur le montage).

4 - Placez l'inverseur sur U1 (gamme 0 - 2000 hPa)

5 - Réglez P3 de manière à obtenir en sortie voltmètre une tension en mV égale à la pression P en hPa.

Utilisation :

1 - Sortie sur voltmètre

1.1 Gamme 0 - 2000 hPa.

La pression (en hPa) est égale à la tension (en mV)

Résolution : 1 hPa avec un appareil 2000 points.

Reliez la sortie du capteur, à l’aide d’un petit tuyau plastique (type tuyau pour aquarium) à une seringue de 20 mL, piston positionné sur 10 mL.

Faites varier le volume de l’air emprisonné dans la seringue, lisez les valeurs correspondantes de la pression.

Sur une feuille de papier millimétré, tracez P = f(V), puis 1/P = f(V). Conclure.

1.2 Gamme 900 - 1100 hPa.

La pression (en hPa) est égale à 900 + 0,1 x la tension (en mV)

Résolution : 0,1 hPa avec un appareil 2000 points.

Vu la sensibilité du montage (0,1 hPa), une différence d’altitude d’un ou deux mètres dans l’air, d’un à deux millimètres dans l’eau est perceptible.

- Dans l’air :

Placez le capteur au sol, lire la pression.

Levez le capteur à bout de bras, ou mieux grimpez d’un étage si vous alimentez le montage par piles et si la géométrie des lieux le permet; relevez la pression. Conclure.

- Dans l’eau :

Reliez la sortie du capteur à un tuyau plastique. Plongez l’extrémité de ce dernier dans l’eau et relevez la pression pour différentes profondeurs. Conclure. Avec une bonne classe, on faire tracer le graphe de P = f(h), [h=profondeur], puis leur demander de calculer par extrapolation, ou en recherchant l'équation de la droite, la pression à 10, 20, 100 m de profondeur.

Attention : la profondeur doit être mesurée entre la surface libre et le niveau de l’eau dans le tuyau, ce qui impose d’utiliser un tuyau plastique transparent, ou de le raccorder à un tube de verre qui servira de sonde.

On pourra, en utilisant un fin tuyau souple et en modifiant l’orientation de son ouverture (vers le bas, le haut, latérale) montrer que la pression ne dépend que de la profondeur. Cela permettra d’aborder l’étude de la poussée d’Archimède.

2 - Sortie sur carte d'acquisition

Reliez la sortie [0 - 4 V] à la carte d'acquisition.

2.1 Etude de la pression atmosphérique :

Exemple de réglage (Physcope) pour une saisie sur une semaine :

µ §

Résultat de la saisie :

L'étude comparée de la courbe, des cartes météo publiées par les quotidiens et des observations visuelles faites par les élèves (état du ciel, vent, pluie, ...) permettra de mettre en évidence les conséquences du passage d'une dépression ou d'une cellule anticyclonique.

2.2 Autres expériences possibles avec ce capteur :

De nombreuses expériences mettant en oeuvre un enregistrement de pression peuvent être réalisées avec ce capteur.

En particulier, les manipulations décrites par Gérard LERICHE dans le livret

P.C.A.O.

Physique Chimie Assistée par Ordinateur

au collège

- Compressibilité isotherme de l'air (Loi de Mariotte) 	--> Gamme 0 - 2000 hPa

- Compressibilité isochore de l'air (Loi de Charles)		--> Gamme 900 - 1100 hPa

- Etude de la pression dans l'eau 				--> Gamme 900 - 1100 hPa

sont réalisables.

Tous les capteurs étant opérationnels, vous pouvez alors réaliser une capture simultanée des cinq paramètres si vous disposez d'une carte d'acquisition au nombre d'entrées suffisante (8 disponibles sur les cartes EUROSMART) et compléter votre "station météo" par d'autres instruments plus traditionnels (pluviomètre par exemple).

Je laisse à d'autres l'étude d'autres capteurs pour lesquels je n'ai pas trouvé de solution. Exemple : détecteur de pluie, sensible aux faibles précipitations et qui ne réagisse ni au brouillard ni à la rosée.

Annexes

1 - Dessins des circuits imprimés nécessaires à la réalisation des capteurs

Photocopiez cette page sur transparent, en deux exemplaires, en réglant le rapport de reproduction afin que l'échelle soit correcte. Fixez ces deux transparents en superposition et utilisez-les pour insoler une plaque pour circuit imprimé.

2 - Liste des composants électroniques

Girouette

1 régulateur 7805 (100 mA)

1 transistor BC 557

1 DEL rouge

C1 : condensateur 220 mF

C2 : condensateur 100 à 1000 mF (voir texte)

Rdel : 470 à 2200 W (voir texte)

Re1 : 100 kW

Rajust : 47 kW ajustable

1 inter

Thermomètre

1 sonde de température PT 1000

1 régulateur 7805 (100 mA)

1 transistor BC 557

1 DEL rouge

C1 : condensateur 220 mF

C2 : condensateur 100 mF

Rdel : 470 à 2200 W (voir texte)

Re1 : shunt (morceau de fil)

Rajust : 1 kW ajustable

1 inter

Baromètre - Manomètre

1 capteur de pression Motorola MPX 2200 AP

1 régulateur 7810 (100 mA)

2 CI LM 324 (quadruple ampli-op)

2 supports de CI 14 broches

1 DEL rouge

1 C 470 nF

1 C 10 mF

P1, P2 résistances ajustables de précision ( 25 tours) de 5 kW

P3 résistance ajustable de précision ( 25 tours) de 10 kW

1 R 5,6 kW

4 R 2,2 kW

2 R 1 kW

3 R 10 kW

4 R 100 kW

1 inverseur 1 circuit

1 inter

Nota :

1 - Ces listes ne prennent pas en compte les boîtiers, coupleurs de fils, bornes, fiches, fils divers.

A chacun de voir en fonction de ses besoins (alimentation externe et/ou sur pile), de ses stocks... et des moyens du bord.

2 - J'ai trouvé tous ces composants dans le catalogue de :

CONRAD ELECTRONIQUE

VEPEX 5000

59861 LILLE CEDEX 9

Tel : 03 20 12 88 88

(publicité gratuite pour un fournisseur qui livre vite et n'abuse pas au niveau des prix)

"PUBLICITE..."

Si vous faites un tour sur INTERNET pour télécharger le fichier P.C.A.O. (voir fiche "Température"), vous pourrez en profiter pour vous procurer gratuitement les productions de l'équipe "Audio-Visuel" de l'IREM d'Orléans :

R17 Symétries au rétroprojecteur

document destiné aux  professeurs des écoles et collèges

Disquette compressée de 5,5 MOctets. Fichiers textes lisibles sous Word (2 ou 6) ou Works3 (sous windows)

sujet :

symétries centrales et orthogonales à partir d’images de châteaux, rosaces, blasons ...

contenu :

-fichiers textes : commentaires pédagogiques et fiches-élèves destinées à la reprographie,

-fichiers pour traçage ou impression couleur de transparents rétroprojetables évolutifs et mobiles associés aux exercices-élèves,

-logiciel d’exercice.

R18 Outils 1 et rétroprojection

document destiné aux  professeurs des écoles, collèges et Lycées

Disquette compressée de 9 MOctets. Fichiers textes lisibles sous Word (2 ou 6) ou Works3 (sous windows)

sujet :

Quadrillages variés, instruments de mesure divers, (rapporteurs, horloge, pied à coulisse, contrôleurs, éprouvettes, ...) rétroprojetables et exercices de mesurage.

contenu :

-fichiers textes : commentaires pédagogiques et fiches-élèves destinées à la reprographie,

-fichiers pour traçage ou impression couleur de transparents rétroprojetables évolutifs et animés associés aux exercices-élèves,

-logiciel d’exercices de mesurages.

R19 Astronomie 1 et rétroprojection

document destiné aux  professeurs des écoles et collèges et aux clubs d’astronomie

Disquette compressée de 6 MOctets. Fichiers textes lisibles sous Word (2 ou 6) ou Works3 (sous windows)

sujet :

Mouvements Soleil-Terre-lune, saisons, phases de la Lune et éclipses.

contenu :

-fichiers textes : commentaires pédagogiques,  patron d’une maquette Soleil-Terre-lune, suggestions de calculs planétaires, fiches d’exercices-élèves,

-fichiers pour traçage ou impression couleur de transparents évolutifs rétroprojetables associés aux exercices-élèves,

-diaporama des phases de la Lune et des éclipses

R20 Electricité 1 et rétroprojection

document destiné aux  professeurs des Collèges et Lycées

Disquette compressée de 5,5 MOctets. Fichiers textes lisibles sous Word (2 ou 6) ou Works3 (sous windows)

sujet :

Puzzle de montages électriques, oscilloscope (principe de fonctionnement et images de tensions), analyse et réalisation d’un pont de diodes.

contenu :

-fichiers textes : commentaires pédagogiques et fiches-élèves destinées à la reprographie,

-fichiers pour traçage ou impression couleur de transparents rétroprojetables évolutifs et mobiles associés aux exercices-élèves,

-animations : oscilloscope et pont de diodes.

R21 Illusions d’optique et rétroprojecteur

document destiné aux  professeurs des Collèges et Lycées

Disquette compressée de 1,2 MOctets. Fichiers textes lisibles sous Word (2 ou 6) ou Works3 (sous windows)

sujet :

Quelques illusions d'optique classiques

contenu :

-fichiers textes : commentaires pédagogiques et fiche-élève (QCM) destinée à la reprographie,

-fichiers pour traçage ou impression couleur de transparents rétroprojetables (illusions et "corrections").

R22 Classification périodique rétroprojetable

document destiné aux  professeurs des Collèges et Lycées

Disquette compressée de 1,2 MOctets. Fichiers textes lisibles sous Word (2 ou 6) ou Works3 (sous windows)

sujet :

Classification périodique des éléments

contenu :

-fichiers textes : commentaires pédagogiques et fiche-élève (classification) destinée à la reprographie.

- fichiers PUBLISHER pour réaliser deux classifications périodiques murales (niveau collège et niveau lycée)

-fichiers pour traçage ou impression couleur de transparents rétroprojetables (Classification, base et volets superposables).

POUR TELECHARGER CES DISQUETTES :

Adresse INTERNET :

http://www.labomath.univ-orleans.fr/irem/telech.html

Si vous n'êtes pas branché sur INTERNET, vous pouvez aussi vous procurer ces disquettes auprès de l'IREM d'Orléans, au prix de 50,00 F l'une, port compris.

IREM ORLEANS-TOURS

Domaine Universitaire de la Source

BP 6759  45067 ORLEANS CEDEX 2

Tel : 02 38 41 71 90 - Fax : 02 38 41 71 93

BIBLIOGRAPHIE

BUP N° 765, 766, 775, 784

Brochures UdP  	- TP de Chimie et de Physique assistés par Ordinateur

- Les capteurs dans la chaîne de mesure

Construire ses capteurs météo (Guy ISABEL, Editions Techniques et Scientifiques Françaises)

Engineer's Mini-Notebook  Op Amp - IC Circuits (Forrest MIMS, Radio Shack)

Engineer's Mini-Notebook  Science Projets (Forrest MIMS, Radio Shack)