Académie d'Orléans - Tours

Equipe des professeurs animateurs

Sciences Physiques Collège

P.C.A.O.

Physique Chimie

Assistée par Ordinateur

au collège

2ème édition - Avril 1997

SOMMAIRE

Page

3		Introduction

Manipulations avec SYSAM

5		Liste commentée

7 		Etude d'une tension alternative sinusoïdale TBF

9 		Production d'une tension alternative

11		Valeur efficace d'une tension alternative sinusoïdale

14		Transformateur ; visualisation des tensions

16		Redressement d'une tension alternative sinusoïdale. Visualisation des tensions

18		Redressement simple alternance d'une tension alternative sinusoïdale

22		Loi d'Ohm

24		Caractéristique d'un conducteur ohmique

26		Tracé de la caractéristique d'un dipôle (pas à pas)

28		Caractéristique d'un conducteur ohmique. Utilisation de la sortie SA1

30		Caractéristiques de dipôles (automatique)

33		Association de résistors

35		Caractéristique du filament d'une ampoule à incandescence

37		Caractéristique du filament d'une ampoule à incandescence. Utilisation de SA1

39		Intensité du courant dans le filament de l'ampoule, à la fermeture du circuit

41		Comparaison conducteurs ohmiques et non ohmiques

43		Etude du transistor BD 135 :  IC = f ( UBE )

45		Etude du transistor BD 135 :  IC = f ( IB )

47		Variation de la vitesse de rotation d'un moteur electrique

49		Etude de l'intensité qui traverse un moteur electrique

52		Signal infra-rouge

55		Etude de la chute libre avec CHRONO-PC et PHYSCOPE

58		Etude de la chute d'une bille en milieu visqueux

63		Détermination de la celerité du son

67		Compressibilité isotherme de l'air (Loi de Mariotte)

70		Compressibilité isochore de l'air (Loi de Charles)

73		Etude de la pression dans l'eau

76		Etude de la congélation de l'eau

78		Etude de la fusion de la glace

80		Changements d'états physiques de l'eau au cours du chauffage

83		Combustion de la laine de fer à l'air ; variation de la masse du solide

87		Simulation de l'effet pulsar. Maquette du radio-telescope de Nancay

Réalisation de ce dossier :

Expérimentation et écriture des fiches : Gérard LERICHE

Intégration des éléments dans le dossier : Alain ROBERT

Avril 1997

(1ère édition : Septembre 1995)

ACQUISITION ET TRAITEMENT

DES DONNEES PAR ORDINATEUR

Rappelée dans les objectifs généraux des nouveaux programmes de Sciences Physiques pour les classes de 4ème et 3ème des collèges, l'utilisation de l'ordinateur pour la saisie et le traitement des données peut espérer se développer malgré le coût élevé des investissements. Elle peut intervenir à côté de la mise en oeuvre de logiciels didactiques, de traitements de textes pour la production de documents, à côté des techniques Multimédia...

Avec un convertisseur : affichage VGA => affichage Vidéo  ( PC => TV ) ou une tablette de rétroprojection, l'ensemble de la classe peut suivre l'expérience.

La pratique de l'EXAO s'inscrit dans le cadre de l'utilisation des Nouvelles Technologies Educatives pour ancrer l'enseignement des Sciences Physiques sur l'environnement quotidien et les technologies modernes ; elle doit toutefois s'accompagner d'une réflexion pour bien définir sa place dans l'ensemble de l'enseignement et pour préciser ses objectifs.

PRINCIPE.

Une interface met en liaison l'expérience (traditionnelle) avec l'ordinateur en adaptant :

- la nature des informations (convertisseur analogique - numérique)

- les caractéristiques électriques (tension, intensité) de ces informations

- les temps de travail du système informatique avec les temps de travail des systèmes physiques

QUELQUES SYSTEMES D'ACQUISITION :

ORPHY de Micrelec, ESAO de Jeulin, SYSAM d'Eurosmart, CANDIPLUS de Langage et Informatique, EXPERT de Pierron, CASSY de Leybold, AMI 2000 de Frantec, PMB de la Maison des Enseignants de Provence, ADA4 pour MAC de Mipsys....

En général ces systèmes comprennent : 	1 carte d'acquisition

1 logiciel d'exploitation (général)

1 boîtier de raccordement

+ capteurs physiques (sonde de température, capteur de pression...)

+ éventuellement des logiciels dédiés (adaptés à une étude)

UTILISATION D'UN SYSTEME : ex. SYSAM.

Les différents signaux sont multiplexés, puis convertis numériquement par la carte d'acquisition avant d'être traités par l'ordinateur à l'aide du logiciel.

Il faut :

- programmer les paramètres de l'acquisition :

nombre de voies d'acquisition

nombre de points de mesure

intervalle entre chaque mesure

synchronisation (déclenchement)

...

- programmer les paramètres du traitement des données pour une représentation graphique :

ordonnée, abscisse

échelles

présentation

...

- calcul à partir de ces données, modélisation...

QUELQUES APPLICATIONS :

1 - acquisition directe de tensions (par ex. de - 5V à + 5V ou de 0 à 10V)

- introduction d'un résistor connu dans un circuit, mesure de U puis de I = U/R

- introduction d'une photorésistance, d'une thermistance dans un circuit donc indication du niveau d'éclairement, de la température après étalonnage.

- utilisation d'un capteur spécifique.

- visualisation de fonctions.

- délivrance d'une tension programmée ; commande.

2 - Collaboration avec les Professeurs de Sciences et Vie de la Terre, de Maths, de Technologie....

3 - Quelques exemples en Sciences Physiques :

étude d'une tension alternative très basse fréquence (les oscillos ne conviennent plus).

étude de la loi d'Ohm.

étude de la caractéristique d'un dipôle.

étude des propriétés du transistor :  IC = f ( IB).

étude des propriétés d'un gaz (compressibilité isotherme...).

étude de la congélation de l'eau, de la fusion de la glace...

étude d'un mouvement.

....

QUELQUES MANIPULATIONS

AVEC SYSAM D'EUROSMART

Ces manipulations ont été réalisées avec le système SYSAM ; elles peuvent être effectuées avec la plupart des autres systèmes moyennant quelques adaptations.

1.	Etude d'une tension alternative sinusoidale très basse fréquence.

Acquisition automatique, synchronisation, utilisation du curseur ; éventuellement : modélisation non linéaire et analyse de Fourier.

2.	Production d'une tension alternative.

Acquisition automatique, synchronisation, utilisation du curseur.

3.	Valeur efficace d'une tension alternative sinusoidale.

Acquisition automatique, détermination des paramètres de l'acquisition, conservation de l'acquisition précédente, utilisation du curseur, utilisation de la feuille de calcul.

4.	Transformateur ; visualisation des tensions primaire et secondaire.

Utilisation de la feuille de calcul.

5.	Redressement simple et double alternance d'une tension alternative sinusoidale ; visualisation des tensions.

Utilisation de la feuille de calcul, visualisation sur plusieurs fenêtres.

6.	Etude expérimentale du redressement simple alternance d'une tension alternative sinusoidale basse fréquence.

Acquisition automatique, détermination des paramètres de l'acquisition, synchronisation, affichage sur plusieurs fenêtres.

7.	Etude de la loi d'Ohm.

Acquisition Pas-à-pas pour les valeurs de la tension et Clavier pour les valeurs de l'intensité ; modélisation.

8.	Caractéristique d'un conducteur ohmique.

Acquisition Pas-à-pas de Uens et I puis utilisation de la feuille de calcul pour déterminer UR; modélisation.

9.	Caractéristique U = f(I) d'un dipôle.

Acquisition Pas-à-pas ; éventuellement : modélisation.

10.	Caractéristique U = f(I) d'un résistor avec acquisition de U lim = 5V.

Utilisation d'une sortie U = constante (5V), acquisition Pas-à-pas, modélisation.

11.	Caractéristique U = f(I) d'un dipôle.

Acquisition automatique après détermination des paramètres de l'acquisition ; éventuellement : modélisation.

12.	Association de résistors.

Acquisition Pas-à-pas, modélisation après sélection.

13.	Caractéristique U = f(I) du filament d'une ampoule à incandescence.

Acquisition Pas-à-pas, modélisations après sélections ; éventuellement, enregistrement des mesures au format __.TXT pour reprise par un tableur ou incorporation d'un graphique dans un document avec WORKS sous  WINDOWS.

14.	Caractéristique du filament de l'ampoule à incandescence avec acquisition de U lim = 5V.

Acquisition Pas-à-pas, modélisations après sélections.

15.	Intensité du courant dans le filament de l'ampoule à la fermeture du circuit.

Acquisition automatique après détermination des paramètres de l'acquisition, sans synchronisation.

16.	Intensité du courant à la fermeture dans un résistor et un filament associés en parallèle.

Acquisition automatique, affichage sur 2 fenêtres.

17.	Etude du transistor BD 135  Seuil en tension.

Acquisition Pas-à-pas.

18.	Etude du transistor BD 135  Gain en courant.

Acquisition Pas-à-pas, modélisation après sélection.

19.	Etude de la variation de la vitesse de rotation d'un moteur électrique en fonction de la tension.

Mesures avec CHRONO-PC ; utilisation de PHYSCOPE comme tableur-grapheur.

20.	Variation de l'intensité du courant qui traverse un moteur à courant continu en fonction de la charge.

Acquisition automatique, synchronisation.

21.	Etude d'un signal Infra-rouge.

Acquisition automatique, synchronisation.

22.	Etude de la chute libre avec CHRONO-PC et PHYSCOPE.

Acquisition avec CHRONO-PC et reprise des mesures par PHYSCOPE, utilisation de la feuille de calcul pour le traitement des données.

23.	Etude de la chute d'une bille en milieu visqueux. Vitesse limite.

Acquisition automatique, utilisation de la feuille de calcul et de la "copie" d'une variable.

24.	Etude de la propagation du son dans l'air ambiant.

Acquisition automatique, utilisation de la loupe et du curseur, conservation des acquisitions précédentes. Acquisition au Clavier des résultats de l'étude expérimentale et modélisation.

25.	Compressibilité isotherme de l'air (Loi de Mariotte).

Utilisation d'un capteur de pression ; acquisition Pas-à-pas et Clavier, utilisation de la feuille de calcul, modélisation.

26.	Compressibilité isochore de l'air (Loi de Charles).

Utilisation d'un capteur de pression et d'une sonde de température ; acquisition automatique, utilisation de la feuille de calcul, modélisation.

27.	Etude de la pression dans l'eau.

Utilisation d'un capteur de pression, acquisition Pas-à-pas pour la valeur de la pression, au Clavier pour la valeur de la profondeur ; utilisation de la feuille de calcul, modélisation.

28.	Etude de la congélation de l'eau.

Utilisation d'une sonde de température après étalonnage ; acquisition automatique.

29.	Etude de la fusion de la glace.

Utilisation d'une sonde de température après étalonnage ; acquisition automatique.

30.	Chauffage de l'eau : changements d'états physiques.

Utilisation d'une sonde de température de type Pt 100, étalonnage ; acquisition automatique.

31.	Combustion à l'air de la laine de fer ; variation de masse du solide.

Utilisation d'un "potentiomètre à liquide" ; acquisition automatique.

32.	"Maquette" de l'observatoire de radioastronomie de Nançay ; simulation de l'effet Pulsar.

Acquisition automatique ; utilisation du curseur pour déterminer la période (donc la fréquence) du signal.

Remarque :

Sous le titre de chaque fiche, vous trouverez entre parenthèses le / les nom(s) du ou des fichiers PHYSCOPE correspondant(s). Ces fichiers  XX.PH2 sont présents dans le sous répertoire PHY du répertoire PCAO que vous avez crée en décompactant le fichier PCAO.EXE et peuvent être ouverts à partir de la version "Démo" de Physcope présente dans le même répertoire.

Ces exemples ont été préparés par l'équipe des Professeurs-animateurs (Collèges) de l'Académie d'Orléans - Tours.							Avril 1997.

1 - ETUDE D'UNE TENSION ALTERNATIVE SINUSOIDALE

TRES BASSE FREQUENCE

(1.PH2)

Programme 1994, classe de 3ème

Electricité et vie quotidienne

Tensions et courants alternatifs

Activités support :

- graphe d'une tension alternative sinusoïdale en TBF

(relevé d'une trentaine de points pendant environ 30 secondes).

Principe

Le générateur de tension alternative sinusoïdale très basse fréquence peut être construit à partir d'un circuit intégré du type XR 2206 . Les fournisseurs spécialisés proposent des générateurs :

réf. 10 110 de PHYTEX (utiliser un diviseur de tension)

réf. 293 049 de JEULIN

réf. GTBF10 d'ELECTROME

réf. 25100 GBF MEP de La Maison des Enseignants de Provence

réf. M 10613 de Micrelec

......

Après les mesures avec un voltmètre et un chronomètre (ou un métronome), et tracé du graphe sur papier millimétré, on peut montrer l'intérêt d'un système d'acquisition de données par ordinateur 		(ex. SYSAM d'EUROSMART).

Références

"Graphe d'une tension sinusoïdale en TBF" d'Alain Robert

Bulletin d'information des professeurs d'initiation aux sciences physiques n° 110/111 - juin 1994.

"Alternatif et T.B.F. en 3ème " de Christian Malric

Bulletin d'information des professeurs d'initiation aux sciences physiques n° 114 - février 1995.

"Graphe d'une tension alternative sinusoïdale en T.B.F."

Bulletin de l'Union des Physiciens n° 773 (avril 1995).

"Générateur de tension sinusoïdale très basse fréquence" de Ph. Girondeau

Bulletin d'information des professeurs d'initiation aux sciences physiques n° 117 - septembre 1995.

.....

Schéma

Réglages

Voie A / D

Voie 0 / nom : U / unité : volt / couleur : jaune / style : discret croix / fenêtre 1 / ampli : 1 / decal : 0 / 	mode : AUTO / calibre : - 5.12V à + 5.12V.

Acquisition

Réglages acquis. / points : 128 / durée : 1.8s / moyenne : 64 /.......

(pour ces paramètres, il faut tenir compte du générateur TBF utilisé, donc il faut effectuer des essais préalables avec un voltmètre en réglage "Tension continue" et un chronomètre pour évaluer la période. Si on souhaite effectuer une analyse de Fourier pour contrôler la qualité du générateur, le nombre de points doit être un multiple de 2 et il est préférable d'effectuer l'acquisition sur un nombre entier de périodes)

Synchro / Voie 0 / niveau : 0 / sens croissant.

Echelles / Abscisse

Fenêtre 1 / Abscisse T (en s) / Echelle X : T (déterminée par le logiciel)

Echelle Y : manuelle / mini : - 2 / maxi : + 2 (aprés essais)

F 10 (Acquisition).

A l'aide du curseur (F5), il est possible de déterminer la période P et l'amplitude a et le décalage (offset) c.

Eventuellement :

Traitement

Modélisation / Modèle / utilisateur / proposer : a*sin((2*pi*T/P)+F)+c

Initialiser avec les valeurs estimées pour a, P, F, c ; rendre actifs ces paramètres pour la recherche du modèle et lancer le calcul (F2). Après avoir éventuellement sauvé, quitter.

Traitement

Analyse de Fourier / Après ouverture de la fenêtre 2, utiliser le bouton "Analyse" ou la touche F2 et optimiser l'affichage grâce au bouton "Echelle". Avec le curseur, il est facile de déterminer la fréquence de la tension U. (Cette analyse permet de vérifier si le générateur utilisé fournit une tension sinusoïdale de bonne qualité)

Notes

Titre / commentaires.

Fichier

Enregistrer sous

.

2 -PRODUCTION D'UNE TENSION ALTERNATIVE

(2.PH2)

Programme 1994  Classe de 3ème

Electricité et vie quotidienne

Tension  alternative

Réalisation expérimentale

Principe :

Le déplacement rapide d'un aimant par rapport à une bobine provoque l'apparition d'une tension alternative aux bornes de celle-ci. Cette tension peut être étudiée avec un oscilloscope ou avec un ordinateur équipé d'un système d'acquisition de mesures.

Schéma :

Matériel :

2 bobines (récupérées d'un ancien modèle de sonnerie par ex.)

2 aimants de loqueteaux magnétiques		(Attention aux disquettes !)

des tôles d'acier

1 "turbine" obtenue à partir d'un disque d'acier dentelé à la cisaille et mis en rotation par le jet d'eau 	provenant d'un tube de verre effilé relié à un robinet ; elle entraîne alors l'ensemble des 2 aimants.

1 micro-ordinateur équipé de SYSAM d' Eurosmart

des fils de connexion

(Veiller à la bonne fixation des aimants sur la tôle de fer !)

Réglages

Ils dépendent beaucoup des conditions expérimentales ; des essais sont nécessaires.

Voies A / D

Voie 0 / nom : U / unité : volt / couleur : jaune / style : continu / fenêtre 1 / ampli : 1 / décal : 0 / 			mode AUTO / calibre : - 5.12V à + 5.12V.

Acquisition

Réglages acquis. / points : 2048 / moyenne : 16 / durée : 207µs (valeur fixée par le logiciel en fonction des paramètres points et moyenne et des caractéristiques du système). Les autres paramètres : sans changement.

Synchro / Voie 0 / niveau : 0.2 / sens croissant (après essais)

Echelles / Abscisse

Fenêtre 1 / Abscisse : T (en s) / Echelle X : T (déterminée par le logiciel)

Echelle Y : manuelle / mini : -1 / maxi : +1

F 10 (Acquisition)

Notes		Titre / Commentaires.

Fichier		Enregistrer sous.

Il est possible d'utiliser le curseur F 5 pour la détermination de Umax, Umini, la période, Ueff ....

3 - TENSION ALTERNATIVE

Valeur efficace d'une tension

alternative sinusoïdale

(3.PH2)

Programme 1994, classe de 3ème

Electricité et vie quotidienne

Tension alternative

Mesure de la valeur efficace d'une tension sinusoïdale.

On attend que l'élève sache :

- que dans le cas d'une tension alternative sinusoïdale, l'indication du voltmètre s'appelle la tension 	efficace, qu'elle est reliée à la valeur maximale (facteur racine de 2).

Principe

Comparaison de 2 tensions, l'une alternative sinusoïdale, l'autre continue. Ces 2 tensions, 	appliquées successivement à la même ampoule à incandescence, la font briller avec le même éclat.

Schéma

Matériel

Un tube en PVC avec ampoule à incandescence 6V - 1,8W sur support E10

et photorésistance L.D.R.

Un transformateur 220V / 6V (ex : 3VA).

Une alimentation continue stabilisée 6/12V avec un dispositif suiveur de tension

(pour ajuster la valeur de la tension continue, voir schéma en annexe).

Un commutateur.

Un ensemble de 3 résistors identiques (R = 1000 W) associés en série, placé en parallèle aux 	bornes de l'ampoule (le système d'acquisition n'admet pas la valeur de la tension appliquée à 	l'ampoule ; on mesure la tension aux bornes d'un des résistors et on multiplie par 3 la valeur).

Une pile 4,5V

Un multimètre (ex : Multidémo pour une expérience devant une classe).

Des fils de connexion.

Un micro-ordinateur avec SYSAM d'EUROSMART.

Réglages

Voies A / D

Voie 0 / nom : U-alt : unité : volt / couleur : blanc / style : continu / fenêtre 1 / ampli : 3 / decal : 0 / 		mode : AUTO / calibre : - 5.12V à + 5.12V.

Acquisition

Réglages acquis. / points : 128 / durée : 630µs / moyenne : 32 /.......

(pour acquérir 4 périodes de 0,02s en alt. 50Hz sur 127 intervalles).

Echelles / Abscisse

Fenêtre 1 / Abscisse : T (en s) / Echelle X : T (déterminée par le logiciel)

Echelle Y : manuelle / mini : -12 / maxi : +12

Le commutateur permet d'alimenter l'ampoule par le transformateur.

Appliquer la tension alt. sinus. à l'ampoule, attendre quelques secondes jusqu'à stabilisation de l'indication de l'ampèremètre du circuit détecteur.

F 10 (Acquisition)  U-alt s'affiche à l'écran.

Options

Acquisition / 	[ x ]	confirmer remplacement acquisition	OK

Voies A / D

Voie 0 / nom : U-cont /.......

[ x ]	conserver la variable précédente	OK

Manoeuvrer le commutateur et augmenter la valeur de la tension continue appliquée à l'ampoule en tournant le bouton du potentiomètre du suiveur de tension jusqu'à obtention de la même intensité dans le circuit détecteur. Attendre quelques secondes, provoquer l'acquisition

F 10

[ x ]	remplacer la variable précédente	OK

Avec le curseur (F5) déterminer les valeurs : U-alt max et U-cont.

Traitement

Feuille de calcul : valeur(U-alt max) / valeur(U-cont), puis : F2.

Notes		Titre / Commentaires.

Fichier		Enregistrer sous.

Annexe : Schéma du suiveur de tension utilisé

4 - ETUDE DU TRANSFORMATEUR

VISUALISATION DES TENSIONS

(4.PH2)

Programme 1994, classe de 3ème

Electricité et vie quotidienne

La tension du secteur

Conversion de la tension du secteur

On attend que l'élève sache :

- le rôle du transformateur.

Principe

Des mesures ont été effectuées avec un voltmètre :

U(eff prim)= 51V

U(eff sec)= 7,3V

On utilise la fonction "calcul" du logiciel PHYSCOPE d'EUROSMART pour visualiser les variations de Uprim et Usec en fonction du temps.

Réglages :

Voies A / D

Voie 0 / ......./ mode : INACTIF /........

Acquisition

Réglages acquis. / points : 1024 / durée : 39µs / moyenne : 1 /.......

(soit 1023 intervalles de mesures  - 1024 : puissance de 2 pour éventuelle analyse de Fourier -  de durée 39µs pour représenter 2 périodes P de 0,02s, fréquence 50Hz).

Traitement

Feuille de calcul :

{**ETUDE DU TRANSFORMATEUR**VISUALISATION DES TENSIONS**}

P=0.02

Uprim=51*SQRT(2)*sin(2*pi*T/P)

Usec=7.3*SQRT(2)*sin(2*pi*T/P)

F2 puis Quitter.

Courbes

nom : Ao (supprimer l'affichage en fenêtre 1) => A1 =>Uprim (noter les valeurs affichées mini et maxi pour définir plus tard les échelles Y) / volt / vert / continu / fenêtres 1 et 2.

Usec / volt / jaune / continu / fenêtres 1 et 4.

Créer les fenêtres 2 et 4.

Echelles / Abscisse

Fenêtre 1 / Abscisse et Echelle X : sans changement

Echelle Y : manuelle / mini : -100 / maxi : 100

De même pour les fenêtres 2 et 4.

Notes		Titres / Commentaires.

Fichier		Enregistrer sous.

5 - REDRESSEMENT D'UNE TENSION

ALTERNATIVE SINUSOIDALE

VISUALISATION DES TENSIONS

(5.PH2)

Programme 1994, classe de 3ème

Electricité et vie quotidienne

La tension du secteur

Conversion de la tension du secteur. Tension redressée - Applications.

On attend que l'élève sache :

- comment obtenir une tension redressée à l'aide de plusieurs diodes.

Principe

On utilise la fonction "calcul" du logiciel PHYSCOPE d'EUROSMART pour visualiser les variations des tensions en fonction du temps.

Réglages :

Voies A / D

Voie 0 / ......./ mode INACTIF /.......

Acquisition

Réglages acquis. / points : 1024 / durée : 39µs / moyenne : 1 /.......

(soit 1023 intervalles de mesures  - 1024 : puissance de 2 pour éventuelle analyse de Fourier -   de durée 39µs pour représenter 2 périodes P de 0,02s, fréquence 50Hz).

Traitement

Feuille de calcul :

{*REDRESSEMENT D'UNE TENSION ALT. SINUS.**VISUALISATION*}

P=0.02

Uo=sin(2*PI*T/P)

U1=0.5*ABS(Uo)+0.5*Uo

U2=ABS(Uo)

F2 puis Quitter.

Courbes

nom : Ao (supprimer l'affichage en fenêtre 1) => A1 => Uo / jaune / continu / fenêtres 1 et 2

U1 / vert / continu / fenêtres 1 et 3 puis U2 / cyan clair / continu / fenêtres 1 et 4.

Créer les fenêtres 2, 3 et 4.

Echelles / Abscisse

Fenêtre 1 : Abscisse et Echelle X : sans changement

Echelle Y : manuelle / mini : -1.5 / maxi : 1.5

De même pour les fenêtres 2, 3 et 4.

Notes		Titres / Commentaires.

Fichier		Enregistrer sous.

6 - REDRESSEMENT SIMPLE-ALTERNANCE

D'UNE TENSION ALTERNATIVE SINUSOIDALE

(6.PH2)

Programme 1994  Classe de 3ème

Electricité et vie quotidienne

La tension du secteur

Conversion de la tension du secteur. Tension redressée - Applications.

Principe

Redressement simple-alternance d'une tension alternative sinusoïdale avec une diode. Cette 	tension très basse fréquence (env. 0,15Hz) alimente une ampoule à incandescence ; il est possible 	alors d'observer que l'éclat de l'ampoule se produit pendant l'alternance où la diode est passante.

Matériel

1 générateur T.B.F. avec amplificateur type LCE n° 1416 (PIERRON MT4516)

réglé sur la fréquence : env. 0,15 Hz

1 ampoule 3,5V - 0,3A sur support E10

1 diode type : 1N4004 ou 1N4007 ou BY255

fils de connexion

1 micro-ordinateur avec SYSAM d'EUROSMART.

Schéma

Réglages :

On souhaite acquérir Ugéné sur 4 périodes avec 2001 points de mesures.

La fréquence est de l'ordre de 0,15 Hz donc T = env. 6,67s et 4 T = env. 26,67s ;

la durée entre 2 mesures sera de  26,67/2000 = 13,33.10-3s.

Voies A / D

Voie 0 / nom : Ugéné / unité : volt / couleur : vert / style : continu / fenêtre : 1 / .....mode : AUTO / 	Calibre : - 5,12V à + 5,12V.

Voie 1 / Uamp / volt / jaune / continu / fenêtre : 2 / .....mode : AUTO / .......

Acquisition

Réglages acquis. / points : 2001 / durée : 13.33ms / moyenne : 8 / .......

Synchronisation / voie 0 / niveau : 0 / sens croissant.

Echelles / Abscisse

Fenêtre 1 / Abscisse, Echelle X : sans changement / Echelle Y : mini : -4 / maxi : 4

Fenêtre 2 / Abscisse, Echelle X : sans changement / Echelle Y : mini : -4 / maxi : 4

F 10  (Acquisition).

Notes		Titres / Commentaires.

Fichier		Enregistrer sous.

6a - Redressement d'une tension alternative.

(6a.PH2, 6b.PH2)

Montage :

On utilise un transformateur de marque "Nachet" qui délivre, entre autre, une tension alternative de valeur efficace "2,5V" (en réalité voisine de 3,5V), tension qui peut être acquise directement par Sysam.

Sa fréquence est N = 50 Hz ; pour étudier le phénomène sur 4 périodes, soit 4 x 0,02s = 0,08s  on fera l'acquisition avec 1001 points de mesure, donc 1000 intervalles de 0,08s / 1000 = 8.10 - 5 s = 80µs.

Réglages :

Voie A / D

menu Voie 0 / nom : Ugéné / unité : volt / couleur : au choix / style : 	 / fenêtre 1 /

ampli : 1 / décal : 0 / mode : AUTO / calibre : - 5,12V à + 5,12V

menu Voie 1 / nom : Uamp / unité : volt / couleur : au choix / style : 	 / fenêtre 2 /

ampli : 1 / décal : 0 / mode AUTO / calibre : - 5,12V à + 5,12V

Echelles / Abscisse

les réglages par défaut sont valables. Il est donc inutile d'ouvrir ce menu.

Acquisition

Réglages Acquis. / points : 1001 / durée : 80 (µs) / moyenne : 2 / ....

Synchronisation : Voie 0 / niveau 0 / sens µ §

F10

Notes		Titre / Commentaires.

Fichier		Enregistrer sous.

Il est possible d'alimenter l'ampoule par l'intermédiaire d'un pont à 4 diodes, avec ou sans 	condensateur branché en parallèle à l'ampoule.

Modifications des réglages :

1 seule voie d'acquisition (V0)

synchronisation : à adapter au phénomène ; faire une acquisition sans synchronisation et, au vu 	des résultats, en déduire le niveau et le sens.