16 - Comparaison

conducteurs ohmique et non-ohmique

(16.PH2)

Programme 1994  Classe de 3ème.

Electricité et vie quotidienne.

Puissance et énergie électrique.

3.1.3. Cas particulier du conducteur ohmique. Loi d'Ohm.

Principe.

Mettre en évidence la différence entre un conducteur ohmique (résistor) et un conducteur non-ohmique (filament de l'ampoule à incandescence) en mesurant l'intensité du courant à la fermeture du circuit comportant, en parallèle, le résistor et l'ampoule à incandescence.

Cette étude fait suite au tracé des caractéristiques de ces composants et peut constituer une vérification des conséquences prévues alors.

Schéma du montage électrique.

Matériel.

1 résistor 47 W - 2 W sur support et 1 ampoule E10  6 V - 0,6 W sur support

2 résistors 10 W - 2 W dans un boîtier

1 alimentation 6 V continu, 1 interrupteur à levier, des fils de connexion

1 micro-ordinateur avec SYSAM d'Eurosmart

Réglages :

Voies A / D

Voie 0 / nom : I-resist / unité : ampère / couleur : vert / style : continu / fenêtre : 1 / ampli : 0.1 / 	décal : 0 / 	mode : AUTO / calibre : - 5.12 à + 5.12 V.

Voie 1 / I-amp / ampère / jaune / continu / fenêtre : 2 / ampli : 0.1 / décal : 0 / AUTO /

calibre. : - 5.12 à + 5.12 V

Acquisition

Réglages acquis. / points : 1000 / durée : 200 µs / moyenne : 4

Synchronisation / aucune / (la synchronisation sur une voie masque l'observation de l'établissement du courant dans les circuits ; sans synchro, des essais sont nécessaires pour la manoeuvre de l'interrupteur)

Echelles / Abscisse

Fenêtre 1 / Abscisse : T en s / Echelle X : (sans changement)

Echelle Y : manuelle / mini. : 0 / maxi. : 0.3

Fenêtre 2 / Abscisse : T en s / Echelle X : (sans changement)

Echelle Y : manuelle / mini. : 0 / maxi. : 0.3

F 10	Fermer l'interrupteur immédiatement. (Au vu du résultat obtenu, recommencer en décalant plus ou moins la manoeuvre de l'interrupteur). L'acquisition terminée, ouvrir le circuit.

Notes		Titre / Commentaires.

Fichier		Enregistrer sous.

17 - ETUDE DU TRANSISTOR  BD 135

IC = f (UBE)

(17.PH2)

Programme 1994, Classe de 3ème

Electricité et vie quotidienne

Appareils domestiques et industriels.

_ variation de la vitesse (d'un moteur) au moyen d'un dispositif électronique réglant la tension d'utilisation

Matériel.

1 alimentation stabilisée 6 / 12V, continu

1 suiveur de tension

1 transistor BD 135 sur un support

1 résistor 1W - 2W dans un boîtier

1 pile 4,5V et une ampoule 3,5V - 0,3A sur support E10

des fils de connexion

1 micro-ordinateur avec SYSAM d'EUROSMART.

Schéma :

Réglages :

Voies A / D

Voie 0 / nom : I-coll / unité : ampère / couleur : jaune / style : discret croix / fenêtre 1 / ampli : - 1 / 	décal : 0 / mode : PAS A PAS / calibre : - 5.12V à + 5.12V.

Voie 1 / Ube / volt /......./ mode : PAS A PAS / ......

Acquisition

Réglages acquis. / points : 128 /......./ moyenne : 64 / ......

Echelles / Abscisse

Fenêtre 1 / Abscisse : Ube (en volt) / Echelle X : manuelle / mini. : 0 / maxi. : 0.9 /

Echelle Y : manuelle / mini. : - 0.01 / maxi. : 0.3 /

F 10  (Acquisition).

La tension Ube étant ~ à 0V, : F10 ; tourner le bouton du potentiomètre du suiveur de tension pour faire varier la valeur de Ube ; pour chaque mesure : F10 .

A la fin de l'acquisition : ESC.

Notes		Titre / Commentaires.

Fichier		Enregistrer sous.

18 - ETUDE DU TRANSISTOR  BD 135

IC = f (IB)

(18.PH2)

Programme 1994,  Classe de 3ème

Electricité et vie quotidienne

Appareils domestiques et industriels.

_ variation de la vitesse (d'un moteur) au moyen d'un dispositif électronique réglant la tension d'alimentation

Matériel :

1 alimentation stabilisée 6/12V, continu

1 suiveur de tension

1 transistor type BD 135 sur un support

1 résistor 1W - 2W dans un boîtier

1 résistor 100W - 2W dans un boîtier

1 pile 4,5V et 1 ampoule 3,5V - 0,3A sur support E10, des fils de connexion

1 micro-ordinateur avec SYSAM d'EUROSMART.

Schéma :

Réglages :

Voies A / D

Voie 0 / nom : I-coll / unité : ampère / couleur : jaune / style : discret croix / fenêtre 1 / ampli : -1 / 	décal : 0 / mode : PAS A PAS / calibre : - 5.12V à + 5.12V.

Voie 1 / I-base / ampère / ...... / ampli : -0.01 / ....../ mode PAS A PAS / ......

Acquisition

Réglages acquis. / points : 128 / ...... / moyenne : 64 / ......

Echelles / Abscisse

Fenêtre 1 / Abscisse : I-base (en ampère) / Echelle X : manuelle / mini. : 0 / maxi. : 0.006

Echelle Y : manuelle / mini. : 0 / maxi. : 0.35

F 10 (Acquisition).

Ube étant ~ à 0V (donc I-base ~ 0A), F10 ;Tourner le bouton du potentiomètre, à chaque mesure : F 10.

A la fin de l'acquisition : ESC.

Traitement	Modélisation (avec Sélection).

Notes		Titre / Commentaires.

Fichier		Enregistrer sous.

19 - VARIATION DE LA VITESSE DE ROTATION

D'UN MOTEUR ELECTRIQUE

(19.PH2)

Programme 1994  Classe de 3ème

Electricité et vie quotidienne

3.Energie et puissance électriques

3.3. Appareils domestiques et industriels

Activités support

_ variation de la vitesse au moyen d'un dispositif électronique réglant la tension d'alimentation

Référence

Régulation d'un moteur et utilisation de CHRONO-PC (A. Robert)

Bulletin de l'Union des Physiciens  n° 763  Avril 1994

Principe

On détermine la vitesse de rotation d'un moteur électrique entraînant un disque percé d'un trou avec le logiciel CHRONO-PC de F BOSSERT distribué par l'Union des Physiciens (Logiciels UdP n°6  code INF-L29/37) ou disponible auprès de son auteur : F. BOSSERT    5, rue Claude Debussy  67116 Reichstett.

Les résultats obtenus sont repris ensuite avec Physcope, utilisé comme Tableur-Grapheur.

Schéma

Matériel

1 moteur 12V à courant continu (ex. moteur d'auto-radio lecteur de cassettes)

1 alimentation 12 ou 15V continu

1 suiveur de tension

1 voltmètre

des fils de connexion

1 capteur composé d'1 phototransistor type BPW40 et d'1 diode haute luminosité avec le circuit électronique d'alimentation et d'amplification décrit dans la notice fournie avec le logiciel CHRONO-PC

1 micro-ordinateur avec Physcope.

Exemple de mesures

Représentation  Vitesse = f(Tension)  avec PHYSCOPE

Réglages

Edition

Mode tableur / Variables à afficher / Variable 1 : d'abord [x] à créer puis nommer U

Variable 2 :     "      [x] à créer   "    nommer N

OK

Remplir le tableau en validant chaque valeur par ENTREE

Terminer

Courbes

nom : U / unité : volt / ....

N / tr/s / jaune / discret croix / fenêtre 1

Echelles / Abscisse

Fenêtre 1 / Abscisse : U (en volt) / Echelle X : manuelle / mini. : 0 / maxi. : 13

Echelle Y : manuelle / mini. : 0 / maxi. : 75

Traitement	Modélisation.

Notes		Titre / Commentaires.

Fichier		Enregistrer sous.

20 - Etude de l'intensité du courant

qui traverse un moteur électrique

(20.PH2)

Programme 1994  Classe de 3ème.

Electricité et vie quotidienne.

Contenus

Energie et puissance électrique.

3.2  Moteur électrique, transformation de l'énergie électrique reçue en énergie de mouvement. 	"Pertes", notamment, par effet Joule.

On attend que l'élève sache :

- qu'un moteur transforme l'énergie électrique essentiellement en énergie de mouvement.

- que si on le bloque, il chauffe et peut être détruit.

Acivités support :

variation de l'intensité absorbée par un moteur à courant continu avec la charge

Principe.

Mesurer, par acquisition de données par ordinateur, l'intensité du courant qui traverse un moteur à courant continu, à vide, en charge, bloqué.

Schémas.

Schéma d'ensemble :

Circuit électrique :

Matériel.

1 petit moteur 12 V à courant continu, ex : moteur de pompe de lave-glace d'auto, muni d'un condensateur de 2200 µF.

Il entraîne, grâce à un bracelet de caoutchouc, un "treuil" (bobine de fil à coudre) sur lequel s'enroule un long fil (résistant) qui assure la traction d'une charge : masse marquée de 50 g.

Le fil doit être très long pour permettre le fonctionnement du moteur "à vide" avant qu'il soulève la charge (Pour cette expérience, la longueur du déplacement vertical de la charge est de l'ordre de 80 cm).

Le circuit d'alimentation comprend un générateur 12 V continu, un suiveur de tension, et en série avec le moteur, un résistor  4,7 W - 10 W aux bornes duquel on mesure la tension, ce qui permet de déduire l'intensité du courant qui parcourt le circuit.

1 micro-ordinateur avec SYSAM d'Eurosmart.

Réglages :

Voie A / D

Voie 0 / nom : I-moteur / unité : Ampère / couleur : jaune / style : continu / fenêtre : 1 /

ampli : 0.21142  (1/R)  / décal : 0 / mode : AUTO / Calibre : - 5.12 V à + 5.12 V.

Acquisition

Réglages acquis. / points : 130 / durée : 20 ms / moyenne : 64.

Synchronisation / voie : 0 / niveau : 2.7 / sens : descendant.

(Le niveau de synchro à indiquer est la valeur effective de la tension qui provoquera le déclenchement de l'acquisition et ne fait pas intervenir le coefficient ampli déclaré - voir manuel p IV-11).

Echelles / Abscisse

Fenêtre 1 / Abscisse : temps (sans changement) / Echelle X : définie par le logiciel

Echelle Y : manuelle / mini : 0 / maxi : 1.5

De nombreux essais sont nécessaires pour trouver les valeurs optimales de la charge, de la longueur de fil, de la tension à appliquer aux bornes du moteur, du nombre de points de mesures, de la durée entre 2 mesures, du niveau de synchronisation....

F 10	Fermer l'interrupteur pour délencher l'acquisition, surveiller la montée de la charge, et peu après le bloquage du moteur, ouvrir le circuit !.

Notes		Titre / Commentaires.

Fichier		Enregistrer sous.

21 - SIGNAL INFRA-ROUGE

(21a.PH2, 21b.PH2, 21c.PH2)

Principe

Mise en évidence de rayonnements au-delà du visible : les infra-rouges

Référence : article d'A. Robert dans " Expériences au collège 4ème-3ème "

CRDP Orléans 1992.

Matériel

Expérience

Brancher le circuit détecteur aux bornes 0 et masse du boîtier MES-EXT du système SYSAM d'EUROSMART.

Actionner une télécommande TV ou une clé de verrouillage auto placée à environ 10 à 20 cm du détecteur.

Réglages

Il est préférable de travailler en lumière atténuée, le phototransistor doit être préservé de la lumière vive. Des essais sont nécessaires pour déterminer les paramètres en fonction du matériel utilisé.

Etude du signal émis par une télécommande TV :

Voies A / D

Voie 0 / nom : Signal / unité : volt / couleur : jaune / style : continu / fenêtre : 1 / ampli : 1 /

décal : 0 / mode : AUTO / calibre : - 5.12V à + 5.12V.

Acquisition

Réglages acquis. / points : 2048 / durée : 75µs / moyenne : 1 / ......

Synchronisation / Voie 0 / niveau : 0.25 / sens croissant.

(Des essais préalables sont nécessaires ; commencer sans synchro et au vu des résultats, choisir la valeur du niveau de synchronisation qui dépend beaucoup de la luminosité ambiante).

Echelles / Abscisse

Fenêtre 1 / Abscisse : T (en s) / Echelle X : sans changement, définie par le logiciel à partir des réglages de l'acquisition.

Echelle Y : manuelle / mini. : - 0.1 / maxi. : 2  (après essais).

F 10 (Acquisition)

Notes		Titre / Commentaires.

Fichier		Enregistrer sous.

Etude du signal émis par une clé de verrouillage auto :

points : 500 / durée : 30µs / .......

Etude du rayonnement émis par une lampe à incandescence alimentée en alternatif 50Hz :

(la lampe de 60W, dépolie, est placée à environ 1 mètre du détecteur).

points : 1001 / durée : 50µs / moyenne : 2 / .......

Synchro : voie 0 / niveau : 1.15 / sens croissant (après essais).

Echelle Y : manuelle / mini : 1.1 / maxi : 1.4 (après essais).

Utiliser le curseur F6 pour déterminer la valeur de la période de l'éclat de l'ampoule.

22 - ETUDE DE LA CHUTE LIBRE

(22.PHY, 22.Ph2)

Programme 1994, Classe de 3ème

Physique	Propulsion et moyens de transport

1.	Propulsion et freinage

1.1	Observation et description de mouvements. Mesures de vitesse

Principe

Provoquer la chute libre d'un élément de "crémaillère" de rayonnage, perforée régulièrement. Lors de cette chute, un phototransistor est éclairé quand les rayons lumineux provenant d'une source peuvent l'atteindre en passant par une des perforations. Le signal haché provenant de ce capteur est communiqué à un micro-ordinateur, par l'intermédiaire de la "sortie" LPT1 (ou 2) et exploité par le logiciel CHRONO-PC de F. Bossert édité par l'Union des Physiciens.

Le fichier de mesures est enregistré sous le format __.RRR, puis utilisé par PHYSCOPE (version 1.6).

Dispositif expérimental

barre perforée (crémaillère d'étagère) longueur env. 30cm

tube de guidage, support, noix, pinces

capteur optique et source de lumière

micro-ordinateur et logiciels CHRONO-PC et PHYSCOPE.

Expérience

Charger GRAPHICS sous DOS si nécessaire (pour les copies d'écran).

Charger CHUTE4 ; configurer : port utilisé LPT1 (ou 2), distance entre les perforations, enregistrer la configuration ; tester éventuellement le capteur (mise au point) ; réaliser l'expérience (avec 20 trous par ex.) afficher les résultats : Tableau ; sauvegarder les mesures : nom . DAT (et nom  . RRR) ; faire éventuellement des copies d'écran pour  x = f (t)  et  V = f (t), puis quitter.

Charger PHYSCOPE (version 1.6)

FICHIER	Lecture / format REGRESSI / touche TAB (ou ALT puis R) pour sélectionner le répertoire où se trouve ce fichier / nom . RRR

Ordonnées :	Ao et A1 tracé : NON

T_RGI, unité : seconde, tracé : NON.

Echelle Y : manuel / mini : - 0.1 / max : 3 /

Echelle X : manuel / mini : - 0.005 / max : 0,21 /

CALCUL	Feuille de calcul :

{**étude du mouvement de chute libre avec CHRONO-PC**}

V=deriv(x,t_rgi)

D=10*x

F2 puis ESC.

Ordonnées :	V, m/s ,cyan clair, discret croix, tracé : OUI.

D, dm, jaune, discret croix, tracé : OUI.

CALCUL	Modélisation, (Référence : V), Modèle, polynôme, degré 1

F2, sauver (nom : mod.), quitter.

NOTES	Commentaires	"V en m/s" en cyan clair (F4)

"D en dm" en jaune (F4)	(Nommer les axes des ordonnées).

FICHIER	Ecriture (format __.PHY) après avoir sélectionné le répertoire.

Ce fichier pourra ensuite être lu avec la version 2.0 de PHYSCOPE et l'affichage présenté en 2 fenêtres.

Annexe

23 - ETUDE DU MOUVEMENT DE CHUTE

D'UNE BILLE DANS UN MILIEUX VISQUEUX

(23a.PH2, 23b.PH2)

Programme 1994, classe de 3ème

Physique	Propulsion et moyens de transport

1.	Propulsion et freinage

1.1	Observation et description de mouvements. Mesures de vitesse

Principe

Observer la chute d'une bille d'acier dans un tube de verre, vertical, rempli de glycérine.

On peut marquer, sur une feuille de papier placée derrière le tube, les positions successives de la bille, toutes les 10 secondes par ex., puis exploiter ce document pour tracer : Déplacement = f (durée).

On peut installer de chaque côté du tube 2 rampes, l'une formée de 8 phototransistors type BPW 40 ou TIL 414 montés en série et régulièrement espacés (3cm), l'autre étant constituée de 8 DEL haute luminosité montées en parallèle et placées en face des capteurs. Le système SYSAM d'EUROSMART reçoit le signal de la chaîne de capteurs, signal haché quand la bille coupe le faisceau lumineux entre une DEL et un phototransistor. Ce signal est ensuite repris avec la feuille de calcul pour présenter la même étude.

Références

Etude du mouvement d'une bille dans un tube.  Nicole LAVERDET

Bulletin de l'Union des Physiciens  n° 763  Avril 1994.

Fichier exemple "CHUTE" du logiciel PHYSCOPE.

Documentation d'accompagnement du logiciel CHRONO-PC, diffusé par son auteur F. BOSSERT et par l'Union des Physiciens.

Dispositif expérimental

Matériel

une bille d'acier ( de roulement à billes, diamètre : 5 ou 6 mm selon le tube utilisé)

un tube de verre (à couder), longueur 30 cm env. , fermé à une extrémité par chauffage au bec Bunsen ; pour éviter que la bille ne reste bloquée à cette extrémité, un petit morceau d'une tige de laiton a été introduit dans le tube avant la première expérience.

un aimant pour faire remonter la bille après une expérience. (Attention aux disquettes ! ).

ce tube a été rempli de glycérine ; cette opération, un peu délicate, a été réalisée à l'aide d'une seringue munie d'un tube fin en plastique, après fluidification de la glycérine par léger chauffage au bain-marie.

un système composé de 2 rampes, l'une de 8 phototransistors BPW 40 montés en série, l'autre de 8 DEL haute luminosité montées en parallèle et alimentées sous une tension de 6V continue par l'intermédiaire d'une résistance de 235 W.

un circuit d'amplification tel que celui décrit par F. Bossert et reproduit en annexe.

un micro-ordinateur avec SYSAM d'EUROSMART.

Expérience

La manipulation avec acquisition de données par ordinateur sera la seule décrite.

Cette expérience est très sensible à la luminosité ambiante ; il serait bon de travailler en lumière atténuée, avec un niveau de luminosité assez constant.

La viscosité de la glycérine dépend beaucoup de la température, de la concentration d'un éventuel mélange à de l'eau ; les réglages seront donc à adapter à ces facteurs.

Il faut faire un essai préalable pour connaître la durée totale de la chute de la bille et la réponse max. des capteurs.

Réglages :

Voies A /D

Voie 0 / nom : Signal / unité : volt / couleur : jaune / style : discret croix / fenêtre 1 / ampli : 1 /

décal : 0 / mode : AUTO / calibre : - 5.12V à + 5.12V.

Acquisition

Réglages acquis. / points : 2048 / durée : 70ms / moyenne : 64 /.......

(ces paramètres dépendent très fortement des conditions expérimentales ; il faut effectuer des essais.

Synchronisation : aucune (la synchronisation provoquée par le 1er pic peut le rendre inexploitable 	pour le calcul).

Echelles /Abscisse

Fenêtre 1 / Abscisse : T (en s) / Echelle X : définie par le logiciel

Echelle Y : manuelle / mini : - 0.2 / maxi : 4.5 (après essais).

F 10  (Acquisition)

Libérer immédiatement la bille en écartant l'aimant. Il faut attendre la fin de l'acquisition.

Traitement

Feuille de calcul :

{***CHUTE DE LA BILLE DANS LA GLYCERINE***}

X1=seuil(Signal,T,3.5,-1)

F 2 (calculer)	(Le logiciel recherche à quels instants T, le Signal présentait la valeur : 3,5 en sens 	décroissant. L'affichage "Table [8]" indique l'existence de 8 valeurs ; pour les consulter : F 3)

Quitter

Traitement

Copie de variable / variable à recopier X1 / variable destination X2

éventuellement :

Notes		Titre / Commentaires.

Fichier		Enregistrer sous.

Traitement

Feuille de calcul :

Editer	Tout supprimer	Ok

nouvelle feuille de calcul :

{***ETUDE DU MOUVEMENT DE LA BILLE***}

X3=min(X2)

Durée=X2-X3

z=rampe(0,7)

L=0.03*z

(1ère et 2ème ligne : pour prendre l'origine des temps au passage de la bille devant le 1er capteur

3ème ligne : création d'une suite de nombres entiers  0, 1, 2,.....7

4ème ligne : les capteurs étant espacés de 0,03m, L représente le déplacement de la bille jusqu'à un capteur)

Points : 8

F 2 (calculer) puis quitter.

Courbes

nom : Signal	Supprimer l'affichage

nom : Durée	unité : s / ......

nom : L / mètre / cyan clair / discret croix / fenêtre 1 / .......

Echelles / Abscisse

Fenêtre 1 / Abscisse : Durée / Echelle X : manuelle / mini. : -1 / maxi. : 110 (observer les valeurs 	mini et maxi lors du réglages Echelle X : Durée)

Echelle Y : manuelle / mini. : - 0.005 / maxi. : 0.25

Traitement	Modélisation (Sélection des derniers points sensiblement alignés, polynôme degré 1)	sauver (éventuellement) quitter

Notes		Titre / Commentaires.

Fichier		Enregistrer sous.

Annexe

Circuit d'amplification et d'alimentation