24 - DETERMINATION DE LA CELERITE DU SON

(24a.PH2, 24b.PH2)

Programme 1994, Classe de 2nde.

Référence :

Bulletin de l'Union des Physiciens  "Le son", n° 761, février 1994 en particulier l'article de

T. Delaurans p 311.

Principe.

Un son émis par une source est reçu par 2 micros situés à des distances différentes de la source.

Le décalage des signaux, acquis par SYSAM, permet de déduire la valeur de la célérité du son dans l'air ambiant.

Matériel :

1 alimentation stabilisée 6 / 12V, continu

2 micros A et B (combiné téléphonique) sur support

1 ruban métallique gradué 5m

fil souple 2 conducteurs 2 x 0,5 mm2

1 micro-ordinateur avec SYSAM d'EUROSMART

1 platine de branchement et 1 dispositif "CLAP"

thermomètre ; relever la valeur de la température ambiante.

Déclenchement de l'acquisition, synchronisation : le dispositif "Clap" est muni d'un interrupteur qui ferme un circuit comprenant une ampoule 6V - 0,6W. Le déclenchement de l'acquisition est assuré par la  synchronisation sur la voie 2, niveau : 0,02 sens croissant, à l'établissement du courant dans l'ampoule donc à l'émission du "Clap"

Réglages :

Options

Acquisition / valider "Confirmer remplacement acquis."

Voie A / D

Voie 0 / nom : A / unité : sans / couleur : jaune / style : 		 / fenêtre 1 /

ampli : 1 / décal : 0 / mode : AUTO / calibre : 0 à +10,24V  (Les 2 micros sont distants de d = 1m)

Voie 1 / nom : B / unité : sans / couleur :  vert /  style : 		 / fenêtre 1 /

ampli : 1 / décal : 0 / mode : AUTO / calibre : 0 à +10,24V

(En général, les réponses des micros A et B sont à des niveaux différents ; il n'y a pas lieu de prévoir des coefficients décal.différents).

Voie 2 / nom : I / unité : ampère / couleur, style : sans importance / fenêtre : pas d'affichage

ampli : 0,1 / décal : 0 / mode : AUTO / calibre 0 à +10,24V

Acquisition

Réglages Acquis. / points : 500 / durée : 100µs / les autres paramètres : sans changements.

Synchronisation / Voie 2 / niveau : 0.02 / sens croissant.

Echelles / Abscisse

Fenêtre 1 / abscisse : T en s (sans changement) / Echelle X : calculée par la logiciel

Echelle Y : manuelle / mini. : 0 / max. / 6

ESC.

F 10  Acquisition	"Clap"

Les courbes (grandeurs proportionnelles à l'intensité du courant dans les circuits des micros A et B) apparaissent à l'écran, avec un décalage lié à l'éloignement différent des micros par rapport à la source.

Pour mesurer ce décalage :

F 8  Loupe (Sélectionner la zone utile des graphes A et B)

F 4  Zoom pour agrandir cette zone à l'écran

F 5  Curseur ; amener le réticule vertical sur le point début de la réponse du micro A

F 8 pour fixer l'origine à cette abscisse, déplacer le curseur (avec la souris ou avec touche "flèche droite") jusqu'au point équivalent de la réponse du micro B ; lire l'intervalle entre ces 2 instants.

Désactiver le curseur (F7), la loupe (F8, valider), le zoom (F4).

Placer le micro B à d = 1,5m du micro A.

F 10	Valider "Conserver l'acquisition précédente"

Accepter les noms A - 1, B - 1 et I - 1 pour cette première acquisition

"Clap"

Supprimer l'affichage de A - 1 et B - 1 de la fenêtre 1

Loupe, zoom, curseur .....

Faire les mesures pour d = 1m / 1,5m / 2m / 2,5m / 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m.

Quand les mesures sont terminées :

Notes		Titre / Commentaires

Fichier		Enregistrer sous

Résultats :

tableau :

Détermination de la célérité du son dans l'air à température ambiante.

Représentation graphique : trajet = f (durée).

Fichier		Nouveau (valider)

Edition		Mode tableur / Variables à afficher /

Variable n°1 : à créer / d

Variable n°2 : à créer / durée

OK

remplir le tableau / Terminer F7 / F7

Courbes

nom : d / unité : m / couleur : au choix / style : + + + +  / fenêtre 1

nom : durée / unité : s / ....

Echelles / Abscisse

Fenêtre 1 / Abscisse : durée (en s)

Echelle X : manuelle / mini. : - 2.10-4 / max. / 0.016

Echelle Y : manuelle / mini. : - 0,1 / max. : 5,5

ESC

Traitement

Modélisation / polynôme degré 1 A0 + A1*X / F2 (calculer), éventuellement : sauver (proposer un 	nom) / quitter.

Noter la valeur de A1. Comparer avec la valeur de la célérité du son dans l'air à cette température.

Notes		Titre / Commentaires

Fichier		Enregistrer sous.

25 - ETUDE DE LA COMPRESSIBILITE

ISOTHERME DE L'AIR

LOI DE MARIOTTE

(25.PH2)

Programme 1994, classe de 3ème

Physique.	Propulsion et moyens de transport.

2.	Pression et flottaison

2.2.	Mesure de la pression d'un gaz à l'équilibre

On attend que l'élève sache:

- que pour une masse fixée de gaz, les grandeurs pression, volume,

température ont des variations liées.

Référence

Etude d'une masse gazeuse. Modèle du gaz parfait.	R. Tournier.

Bulletin de l'Union des Physiciens  n°765  juin 1994.

Principe

Mesurer la pression d'une masse gazeuse contenue dans le cylindre d'une seringue, en faisant varier son volume.

La pression est mesurée par un capteur différentiel de pression et un système d'acquisition de données par ordinateur (SYSAM d'EUROSMART), le volume est acquis par clavier.

Dispositif expérimental

seringue plastique 100mL (usage vétérinaire)

robinet 3 voies

capteur de pression STTL/01/D1

micro-ordinateur et SYSAM d'EUROSMART

Cette manipulation exige une très bonne étanchéité au niveau du robinet et du piston de la seringue ; utiliser de la graisse à vide.

La pression atmosphérique au moment de l'expérience est mesurée avec un baromètre à colonne de mercure, on lit : H en mm de Hg.

La température au moment de l'expérience est :"C" en °C 	(T est une variable réservée du logiciel)

Conversion : Patm en mm Hg => Patm en Pa

hauteur de la colonne Hg ramenée à 0°C : Ho = H/(1+1,8*10-4*C)

une pression de 1 bar (ou 105 Pa ou 105 N/m2) équilibre une colonne de mercure de hauteur Ho (ramenée à 0°C), telle que :

1 bar = 105 Pa (=105 N/m2) = 13 595*9,81*Ho	d'où	Ho = 105/13 595*9.81

donc : Ho presque = 0,750m soit 750mm, pour une pression de 105 Pa.

finalement :		Patm = (Ho/750)*105 en Pa

Patm = ((H/(1+1.8E-4*C))/750)*1E5

Capteur différentiel de pression.	mesure de pression :

sortie 5V + / - 5V pour 0 + / - 500mbar

1 embout du capteur est à l'air libre => Patm

l'autre embout est en communication avec l'air du cylindre par l'intermédiaire du robinet 3 voies.

dP = 0 mbar				U = 5V			U - 5 = 0V

dP = 100 mbar = (10-1 bar) = (104 Pa)	U = (5+1)V		U - 5 = 1V

=>	dP = (U-5)*104 en pascal, si la réponse du capteur est linéaire.

Pour la détermination du volume d'air mis en jeu lors de cette expérience, on peut :

déterminer le volume initial d'air dans l'ensemble de l'appareillage (par remplissage d'eau : Vo)

mesurer le diamètre du piston : d

déterminer le pas de la vis : p

compter le nombre de tours de la vis : n

A un moment donné, le volume de l'air dans la seringue est :

V = Vo - (n*p*d2/4*p)  soit sur la feuille de calcul : V = Vo - (n*p*d^2/4*pi)

Si on se contente d'une moins grande précision, on peut lire les valeurs de V grâce aux graduations de la seringue et acquérir directement ces valeurs par le clavier.

En 3ème, il est peut-être préférable de faire l'expérience :

avec affichage des points U = f (V) ou U = f (n)

puis, avec la feuille de calcul, montrer P = f (1/V).

Remarque : On peut également observer P = f (V)  ou  P*V = f (P).

Réglages :

Voies A / D

Voie 0 / nom : U / unité : volt / couleur : jaune / style : discret croix / fenêtre 1 / ampli : 1 / décal : 0 / 	mode : PAS A PAS / calibre : 0 à + 10.24V.

Voie 1 / V / mL / ....... / mode : CLAVIER / .......

Acquisition

Réglages acquis. / points : 128 / ....... / moyenne : 64 / .......

Echelles / Abscisse

Fenêtre 1 / Abscisse : V (en mL) / Echelle X : manuelle / mini. : 40 / maxi. : 110 (en fonction du 	matériel)

Echelle Y : manuelle : mini : 4.8 / maxi : 11 (après essais)

Expérience

Le piston est au delà de la division 100mL

Le robinet 3 voies met en communication le cylindre, le capteur et l'extérieur

Tourner la vis pour amener le piston au repère 100mL, en annulant les jeux

Tourner le robinet 3 voies pour isoler l'ensemble cylindre - capteur de l'extérieur.

F 10  (Acquisition)

Tourner lentement la vis pour provoquer la compression de l'air.

(F9 pour l'acquisition de chaque valeur de U puis V au clavier suivi de ENTREE).

A la fin des mesures : ESC.

Notes		Titre / Commentaires.

Traitement	Feuille de calcul : {***ETUDE DE LA COMPRESSIBILITE DE L'AIR A T° Cte***}

dP=(U-5)*1E4

Patm=(755/750)*1E5

P=Patm+dP

InversV=1/V

(La pression atmosphérique avait la valeur 755mm Hg au moment de l'expérience ; dans ce calcul on ne tient pas compte de l'influence du facteur température)

F 2 puis Quitter

Ouvrir la fenêtre 2

Courbes	Fenêtre 2

P / unité : Pa / cyan clair / discret croix /.......

Echelles / Abscisse	Fenêtre 2

Abscisse : InversV / Echelle X : manuelle / mini. : 0.0095 / maxi. : 0.023

Echelle Y : manuelle / mini. : 95000 / maxi. : 155000

Traitement	Modélisation.

Notes		Titre / Commentaires.

Fichier		Enregistrer sous.

26 - ETUDE DE LA COMPRESSIBILITE

ISOCHORE DE L'AIR  -  LOI DE CHARLES

(26.PH2)

Programme 1994, Classe de 3ème

Physique.	Propulsion et moyens de transport.

2.	Pression et flottaison

2.2.	Mesure de la pression d'un gaz à l'équilibre

On attend que l'élève sache :

-

- que pour une masse fixée de gaz, les grandeurs pression, volume,

température ont des variations liées.

Principe

Mesurer la température et la pression d'une masse gazeuse contenue dans un ballon, à l'aide d'une sonde de température et d'un capteur de pression, reliés à un système d'acquisition de données par ordinateur (ex. SYSAM d'EUROSMART).

Dispositif expérimental

Ballon de 250mL

robinet 3 voies

bain-marie électrique 2,5L (ex. 591 004 P Jeulin) ou bécher et thermoplongeur

système d'agitation

capteur différentiel de pression STTL / 01 / D1

sonde de température ST 01

micro-ordinateur et SYSAM d'EUROSMART

(Cette expérience exige une très grande étanchéité au niveau du robinet 3 voies ; utiliser de la graisse à vide).

Réglages :

Voies A / D

Voie 2 : nom : Température / unité : °C / couleur, style , fenêtre : sans importance /

ampli : 20 / décal : 0 / mode : AUTO / calibre : 0 à + 10,24V

Voie 3 : nom : Tension / unité : volt / couleur : rouge / style : + + + + / fenêtre 1 /

ampli : 1 / décal : 0 / mode : AUTO / calibre : 0 à + 10,24V

Acquisition

Réglages Acquis. / points : 40 / durée : 20s / moyenne : 64 / les autres paramètres : sans 	changements.

Echelles / Abscisse

Fenêtre 1 / Abscisse : Température en °C

Echelle X : manuelle / mini. : 20 / maxi. : 65

Echelle Y : manuelle / mini. : 5 / maxi. : 6.5

ESC

Mettre le chauffage de l'eau du bain-marie en action ; attendre 5 min avant de commencer l'acquisition des mesures. (On peut utiliser de l'eau fafraîchie au réfrigérateur pour étendre l'intervalle des mesures).

F 10   Acquisition

Laisser se poursuivre le programme de chauffage du bain-marie et de mesures.

A la fin de l'acquisition :

Traitement

Feuille de calcul :

{**Etude de la compressibilité de l'air à V Cte**}

dP=(Tension-5)*1E4	{Variation de P de l'air en Pa}

H=756			{Valeur de la Patm en mm Hg}

Patm=(H/750)*1E5	{Valeur de la Patm en Pa}

Pression=Patm+dP

F2  Calculer

Quitter.

Courbes

nom : Pression / unité : Pa / couleur : cyan clair / style : + + + + / fenêtre 1

Echelles / abscisse

Fenêtre 1 / Abscisse, Echelle X : sans changement

Echelle Y : manuelle / mini. : 1.02E5 / maxi. : 1.15E5

Traitement

Modélisation / polynôme degré 1  Y = A0 + A1 * X  / F2 Calculer / sauver, nom : CHARLES / quitter.

Notes		Titre / Commentaires.

Fichier		Enregistrer sous.

27 - ETUDE DE LA PRESSION DANS L'EAU

(27.PH2)

Programme 1994. Classe de 3ème.

Propulsion et moyens de transport

2. Pression et flottaison

2.4. Un objet dans l'eau.  Poussée d'Archimède

On attend que l'élève sache qu'elle résulte de forces de pression sur la surface de l'objet en contact avec le fluide.

Référence :

L'ordinateur et les manipulations de Sciences Physiques (Collège)	CRDPdu Limousin (1996)

Schéma :

Matériel :

1 éprouvette de 500mL

1 tube de verre (à couder), longueur env. 30cm

1 grand support de chimie, 1 pince, 1 bouchon

1 élévateur à croisillons

1 règle graduée (double-décimètre partagé en 2)

1 flotteur (4cm de "rond" de balsa diamètre 20mm percé)

1micro-ordinateur avec SYSAM d' EUROSMART et 1 capteur de pression STTL/01/D1.

Expérience

La propriété du capteur de pression a été étudiée lors de l'étude de la loi de Mariotte.

En immergeant à profondeur croissante l'extrémité du tube on peut montrer que la pression de l'eau augmente.

Au départ régler la position du tube qui doit affleurer la surface libre de l'eau puis régler le zéro de la règle en la déplaçant légèrement sur le flotteur (la règle est maintenue sur le flotteur par un bracelet de caoutchouc).

Relever l'éprouvette en manoeuvrant l'élévateur.

Réglages :

Voies A / D

Voie 0 / nom : U / unité : volt / couleur : jaune / style : discret croix / fenêtre 1/ ampli : 1 / décal : 0 / 	mode : PAS A PAS / calibre : 0 à + 10.24V.

Voie 1 / h / cm /......./mode CLAVIER /.......

Acquisition

Réglages acquis. / points : 128 /......./ moyenne : 64 /.......

Echelles / Abscisse

Fenêtre 1 / Abscisse : h (en cm) / Echelle X : manuelle / mini. : 0 / maxi. : 20.

Echelle Y : manuelle / mini. : 4.95 / maxi. : 5.1 (après essais).

F 10 (Acquisition)

L'extrémité du tube affleurant la surface libre de l'eau  F 9 (acquisition de U) puis composer au clavier  h = 0cm, valider : ENTREE.

Relever l'éprouvette, lire sur la règle h ==> F 9 puis composer h.

.......

A la fin des acquisitions : ESC

La représentation U = f(h) peut être suffisante en classe de 3ème ; elle permet de déduire, la propriété du capteur étant connue, que la pression dans l'eau augmente quand la profondeur d'immersion augmente.

Pour une étude plus précise :

relever avec un baromètre, la valeur de la pression atmosphérique au moment de l'expérience :

ex : Patm = 755mm Hg

Traitement

Feuille de calcul :

{***ETUDE DE LA PRESSION DANS L'EAU***}

Patm = (755/750)*1E5

dP = (U-5)*1E4

P = Patm + dP

F 2 (Calculer) puis Quitter.

Ouvrir la fenêtre 2.

Courbe

nom : P / unité : Pa / couleur : cyan clair / style : discret croix / fenêtre 2

Echelles / Abscisse

Fenêtre 2 / Abscisse : h (en cm) / Echelle : manuelle / mini. : 0 / maxi. : 20

Echelle Y : manuelle / mini. : 1E5 / maxi. : 1.015E5 (observer les valeurs de P indiquées lors du réglage : Echelle Y : P).

Traitement

Modélisation	(polynôme degré 1 dans ce cas, sauver éventuellement, quitter).

Notes		Titre / Commentaires.

Fichier		Enregistrer sous.

28 - ETUDE DE LA CONGELATION

DE L'EAU

(28.PH2)

Programme 1994  Classe de 4ème

Un corps pur : l'eau.

Contenus : changements d'états de l'eau.

Expériences de cours et travaux pratiques :

températures de changement d'état.

Expérience :

La sonde doit être centrée dans le tube ; on peut utiliser un fil de cuivre spiralé en plusieurs boucles pour la guider et une pince à linge pour la bloquer, de façon à maintenir l'élément sensible au milieu du volume d'eau. Son extrémité peut être enveloppée dans une petite feuille de "papier" aluminium.

L'allure de la courbe q = f ( t ) dépend beaucoup de la préparation du mélange réfrigérant.

Il doit être préparé peu de temps avant l'introduction du tube, en alternant glace pilée et un peu de sel, sans homogénéiser le mélange. Si la glace provient d'un congélateur, le refroidissement risque d'être trop brutal (il faut attendre que sa température augmente). Dans ce cas, le "palier" de température est court et la température diminue au cours de la congélation. Si le refroidissement est trop lent, le palier est long et la température ne devient pas négative ; la congélation n'est pas complète.

On peut observer la surfusion, ce phénomène est réduit par l'agitation.

Il faut faire des essais préalables.

Il faut étalonner la sonde avec un thermomètre de précision :

Si la réponse du convertisseur est bien linéaire, on effectue 2 mesures à des températures différentes :

q1 = a * U1 + b			d'où les valeurs de a (ampli) et b (décal.).

q2 = a * U2 + b			après plusieurs essais :	a ~ 20  et  b ~ 0,2

Réglages :

Voie A / D

Voie 0 / nom : Température / unité : °C / couleur : au choix / style : 	 / fenêtre : 1 /

ampli : 20 / décal : 0.2 / mode : AUTO / calibre : - 5,12V à + 5,12V

Acquisition

Réglages Acquis. / points : 350 / durée : 3s / moyenne : 64 /...les autres paramètres : sans 	changements. (L'acquisition peut être interrompue avant la fin du programme).

Echelles / Abscisse

Fenêtre 1 / abscisse : T en s (sans changement) / Echelle X : calculée par le logiciel

Echelle Y : manuelle / mini. : - 20 / maxi. : 30

ESC

F10	Acquisition	introduire le tube dans le mélange réfrigérant.

A la fin de l'acquisition (à la fin du programme ou en interrompant les mesures (ESC) si les observations sont suffisantes) :

éventuellement : modifier l'échelle X dans le cas de l'interruption avant la fin du programme.

Notes		Titre / Commentaires.

Fichier		Enregistrer sous.

Editions	Imprimante.