29 - ETUDE DE LA FUSION DE LA GLACE

(29.PH2)

Programme 1994 Classe de 4ème.

Un corps pur : l'eau.

Contenus : changements d'états de l'eau.

Expériences de cours et travaux pratiques :

températures de changement d'état.

Expérience.

La congélation de l'eau a été réalisée lors de l'expérience précédente.

L'allure de la courbe q = f ( t ) dépend beaucoup du régime de chauffage : suivre le tracé du graphe sur l'écran.

Réglages :

Voie A / D

Voie 0 / nom : Température / unité : °C / couleur : au choix / style : 	 / fenêtre : 1 /

ampli : 20 / décal : 0.2 / mode : AUTO / calibre : - 5,12V à + 5,12V

Acquisition

Réglages Acquis. / points : 350 / durée : 3s / moyenne : 64 / ...les autres paramètres : sans 	changements. (L'acquisition peut être interrompue avant la fin du programme).

Echelles / Abscisse

Fenêtre 1 / abscisse : T en s (sans changement) / Echelle X : calculée par le logiciel

Echelle Y : manuelle / mini. : - 20 / maxi. : 30.

ESC

F10  Acquisition.	Sortir le tube du mélange réfrigérant. Réchauffer le tube au contact des doigts, le placer dans un support et surveiller à l'écran l'évolution de la température de la glace.

Si le palier de température correspondant à la fusion de la glace se prolonge, réchauffer le tube dans la paume de la main ; quand la fusion est pratiquement terminée, chauffer le tube dans la main de façon plus efficace.

A la fin du programme ou par interruption (ESC) si les observations sont satisfaisantes, éventuellement, modifier l'échelle X (manuelle).

Notes		Titre / Commentaires.

Fichier		Enregistrer sous.

Editions	Imprimante.

30 - CHANGEMENTS D'ETAT PHYSIQUE DE L'EAU

AU COURS DU CHAUFFAGE

(30a.PH2, 30b.PH2)

Programme 1994  Classe de 4ème

Un corps pur : l'eau.

Contenus : changements d'états de l'eau.

Expériences de cours et travaux pratiques :

températures de changement d'état.

Expérience :

La sonde Pt 100 utilisée a une étendue de mesure : de - 50 à + 150 °C.

Elle est munie d'un convertisseur de mesure de type : 0 à 10 V, à isolement galvanique du signal de sortie et du signal d'entrée  ( ex : JUMO modèle TM 010W - 54/30-gt )

La sonde doit être centrée dans le tube pendant les mesures ; on peut utiliser un fil de cuivre spiralé en plusieurs boucles pour guider la sonde et une pince à linge pour la bloquer.

L'ensemble est étalonné avec un thermomètre, à 2 températures, l'une voisine de 0 °C, l'autre voisine de 100 °C ; on mesure avec SYSAM les tensions U1 et U2 fournies par l'ensemble.

q1 = a * U1 + b

q2 = a * U2 + b		d'où les valeurs de a et b pour "ampli" et "décal" des réglages de l'acquisition.

(on peut utiliser le menu "Matériel" puis la fonction "Capteurs" pour calculer ces coefficients).

Le tube contenant environ 5 mL d'eau dans laquelle plonge la sonde est d'abord placé dans le mélange glace + sel jusqu'à ce que la température de la glace soit de l'ordre de - 10 °C à - 15 °C (mesurer avec SYSAM sur 5 secondes par exemple).

Après les réglages de l'acquisition, sortir le tube, déclencher l'acquisition F10, réchauffer légèrement le tube au contact des doigts puis, pendant la fusion, dans la paume de la main en tournant lentement la sonde ; suivre à l'écran l'allure du graphe obtenu.

Quand environ les ¾ de la glace sont fondus, placer le tube dans le bain d'huile à température ambiante et mettre en route le chauffage de l'huile, à allure modérée. Suivre la température de l'huile avec une sonde de type K par ex. (on atteint une température de l'ordre de 250°C) ; au moment de l'ébullition de l'eau, la vapeur doit pouvoir s'échapper librement (les petits morceaux de pierre ponce régularisent l'ébullition ; veiller à ne pas utiliser une trop grande quantité d'eau, utiliser un grand tube à essais).

Des essais préalables sont nécessaires pour déterminer la durée totale de l'expérience.

Réglages :

Voie A / D

Voie 0 / nom : Température / unité : °C / couleur : au choix (jaune est bien visible) / style : 	 /

fenêtre : 1 / ampli et décal : coefficients a et b déterminés précédemment / mode : AUTO /

calibre : 0 à + 10,24V

Acquisition

Réglages acquis. / points 500 à 600 (selon les essais effectués au préalable ; on peut toujours 	arrêter l'acquisition avant la fin du programme) / durée : 3s / moyenne : 64 / .....les autres 	paramètres : sans changements.

Echelles / Abscisse

Fenêtre 1 / Abscisse : T en s : sans changement

Echelle X : calculée par le logiciel, sans changement

Echelle Y : manuelle / mini. : -20 / maxi. : 140

Eventuellement :

Notes		Titre / Commentaires.

ESC

F 10  Acquisition, sortir le tube du mélange réfrigérant, puis, plus tard le placer dans le bain d'huile.

A la fin de l'acquisition, retirer la sonde du tube.

Compléter éventuellement les commentaires, puis :

Fichier		Enregistrer sous

Edition		Imprimante.

Annexe :  Convertisseur de mesure  0 - 10 V

Par cette technique, il est facile de comparer l'ébullition de l'eau (pure) et de l'eau salée (saturée).

On peut effectuer 2 acquisitions successives (conserver l'acquisition précédente) avec une synchronisation sur un niveau de tension calculé à partir de la valeur de la température 90°C.

31 - COMBUSTION DE LA LAINE DE FER

(31a.Ph2, 31b.PH2)

Programme 1994 Classe de 3ème.

Chimie		2.	Comportement chimique des matériaux dans notre environnement

2.1	Réactions des matériaux avec le dioxygène

2.1.1	Mise en évidence expérimentale

Réactions de métaux avec le dioxygène

Dispositif expérimental :

très grand support de chimie, noix, pinces

ressort de très faible raideur, masses marquées de 0,5g

éprouvette 500mL

laine d'acier type ébénisterie extra fine

fils de connexion

micro-ordinateur muni du système SYSAM d'EUROSMART

Ce dispositif nécessite un ressort très souple et un plan de travail très stable.

Une tension continue de 30V est appliquée aux extrémités d'une colonne d'eau de hauteur ~ 26,5cm.

Etalonnage du ressort

Voie A / D

Voie 0 / nom : U / unité : volt / couleur : blanc / style : .......... / fenêtre : 1 / ampli : 1 / décal : 0 /

mode : Pas à pas /calibre : - 5,12V à + 5,12V. (la visualisation de U est pratique pendant l'acquisi	tion ; après les mesures, il est possible de supprimer cet affichage en cliquant le "1" de fenêtre)

Voie 1 / nom : Surcharge / unité : gramme / couleur : au choix / style : + + + + / fenêtre 1 / ampli : 1/ 	décal : 0 / mode : Clavier / ....

Acquisition

Réglages Acquis. / ...../ Moyenne : 64 / ...... (seul paramètre à modifier)

Echelles / Abscisse

Fenêtre 1 / Abscisse : U en volt / Echelle X : mini. : - 0.005 / maxi. : 0.3

Echelle Y : mini. : - 0.1 / maxi. : 3

ESC

La laine de fer est seule dans la nacelle (surcharge = 0g).

F 10  Acquisition

En observant la valeur de la tension affichée dans la fenêtre de résultats ou la croix sur l'écran, régler la hauteur de l'ensemble pour que cette valeur de la tension soit ~ à 0V.

Alors : F9 puis composer au clavier 0 pour la valeur de la surcharge. Valider avec la touche "Entrée".

Ajouter une masse marquée de 0,5g sur la laine de fer dans la nacelle (surcharge), attendre que l'ensemble soit stabilisé.

F9 puis composer 0.5  Valider.

Ajouter successivement 2, 3, 4, 5 masses marquées de 0,5g

ESC

Traitement

Modélisation / polynôme degré 1, Y = A0 + A1 * X / F2 Calculer / Sauver (proposer un nom) / quitter.

On remarque que A0 ~ 0.

Lire la valeur du coefficient A1 (qui sera le coefficient ampli dans la prochaine acquisition).

Notes		Titre / Commentaires.

Fichier		Enregistrer sous.

Les résultats peuvent être rassemblés dans un tableau :

Combustion de la laine de fer

Fichier

Nouveau / OK

Voie A / D

Voie 0 / nom : VAR-MAS / unité : gramme / couleur : au choix / style : 		 ou ............. / 	fenêtre : 1 / ampli : 10.3 / décal : 0 / mode : AUTO / calibre : - 5,12V à + 5,12V

Acquisition

Réglages acquis. / points : 500 / durée : 500ms / moyenne : 64 / ....(le reste : sans changement)

Echelles / Abscisse

Fenêtre 1 / Abscisse :T en s / Echelle X : calculée par le logiciel

Echelle Y : manuelle / mini. : - 0.25 / maxi. : 2

ESC

F 10  Acquisition.

Attendre quelques secondes, puis approcher l'allumette enflammée de la laine de fer.

Combustion de la laine de fer

Fichier

Nouveau / OK

Voie A / D

Voie 0 / nom : VAR-MAS / unité : gramme / couleur : au choix / style : 		 ou ............. / 	fenêtre : 1 / ampli : 10.3 / décal : 0 / mode : AUTO / calibre : - 5,12V à + 5,12V

Acquisition

Réglages acquis. / points : 500 / durée : 500ms / moyenne : 64 / ....(le reste : sans changement)

Echelles / Abscisse

Fenêtre 1 / Abscisse :T en s / Echelle X : calculée par le logiciel

Echelle Y : manuelle / mini. : - 0.25 / maxi. : 2

ESC

F 10  Acquisition.

Attendre quelques secondes, puis approcher l'allumette enflammée de la laine de fer.

A la fin de l'acquisition (toute la laine de fer a brûlé) :

Notes		Titre / Commentaires.

Fichier		Enregistrer sous.

32 - Simulation de l'effet pulsar

Maquette du radio-télescope de Nançay

(32.PH2)

Cette manipulation illustre différents aspects du programme de Sciences Physiques des classes de 4ème et 3ème des collèges.

Elle peut préparer la visite par une classe de collège de la station de radioastronomie de Nançay, visite organisée par le service d'animation pédagogique de l'observatoire radioastronomique et le CDDP du Cher.

Optique.

une source de lumière monochromatique : le laser

le réseau, spectre d'une lumière monochromatique

la lentille convergente, réfraction de la lumière

les miroirs plan et sphérique, réflexion de la lumière

un récepteur de lumière : le LDR

la diffusion de la lumière : visualisation de pinceaux de rayons lumineux dans la cuve à eau

Electricité.

la chaîne électronique d'alimentation d'un moteur électrique à courant continu

le transformateur

le pont à 4 diodes

le condensateur de lissage

l'ensemble potentiomètre-transistor en suiveur de tension

circuit avec un résistor et un LDR en série

Mécanique.

vitesse de rotation du moteur, fréquence

Ex.A.O.

acquisition de données

Principe.

Un faisceau laser, haché par un disque troué en rotation selon une vitesse réglable, est divisé par un réseau puis 3 des pinceaux rendus parallèles par une lentille convergente, se réfléchissent d'abord sur un miroir plan puis sur un miroir sphérique pour converger en un point de la surface d'un LDR

Ce LDR appartient à un circuit électrique comprenant également un résistor aux bornes duquel un système d'acquisition de données par ordinateur mesure la tension.

Schéma d'ensemble.

Matériel.

Laser 2 mW

Réseau 130 traits/mm, diaphragme, lentille convergente 20 d, miroir plan, miroir sphérique (d'éclairage de microscope), moteur 12 V (de lecteur de cassettes) entraînant un disque troué

noix, tiges, pinces

cuve à eau ( 80 cm de longueur environ )

une pointe de spatule de poudre d'aluminium à verser dans l'eau pour visualiser les pinceaux lumineux par diffusion

une chaîne électronique pour l'alimentation du moteur (transformateur, pont à 4 diodes, condensateur, potentiomètre électronique)

un circuit comprenant un LDR placé dans un tube à essais, un résistor 10 W, une pile 4,5 V, des fils de connexion

un micro-ordinateur avec SYSAM d'Eurosmart.

Réglages.

Voies A / D

Voie 0 / nom : signal / couleur : jaune / style : continu / fenêtre : 1 / ampli : 3 / décal : 0 /

mode : AUTO / calibre : -5.12 à +5.12 V.

(la valeur du coefficient ampli est liée à la qualité du réglage de la convergence des faisceaux 	lumineux sur le LDR).

Acquisition

Réglages acquis. / points : 500 / durée : 4ms / moyenne : 8 /.......

Synchronisation / aucune.

Echelles / Abscisse

Fenêtre1 / Abscisse : T / Echelle X : (sans changement).

EchelleY : manuelle / mini. : -0.05 / maxi. : 1.

Régler la vitesse de rotation du moteur puis provoquer l'acquisition :	F 10

(faire plusieurs essais).

Notes		Titre / Commentaires.

Fichier		Enregistrer sous.

Trajet de la lumière

Schéma de la chaîne électronique pour l'alimentation du moteur.

On peut se procurer la sonde et le convertisseur auprès de ELECTRO - CENTRE

Ets Gilles Boucherit,  9, Chemin des Chézeaux - 36260   Ste - Lizaigne		( 02.54 04 02 78 )